拟批准河北智绘美昆金属喷涂有限公司“机器人代工厂”园区上下游配套服务协同单元项目环评文件基本情况

- 基本情况

- 河北智绘美昆金属喷涂有限公司“机器人代工厂”园区上下游配套服务协同单元项目位于石家庄高新区太行大街759号院内。项目总投资10000万元，其中环保投资1000万元。项目主要建设内容：本项目分两期建设，一期采购国内先进的机加工、热处理设备62台，用于热处理件；二期采购国内先进的机加工、热处理、喷涂设备60台，用于热处理件、表面喷涂。建设园区上下游配套服务生产线，打造低排放高效率“机器人代工厂”园区上下游配套服务协同单元满足园区内机器人产业上下游配套服务工艺需求，及初、中末端生产需求。项目建成后，一期年热处理件6000吨；二期年表面喷涂10000平方米，热处理件6000吨。

- 污染物排放执行标准

- 1、危废间有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1其他工业行业限值；清洗、渗碳、淬火、回火有组织非甲烷总烃执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB 13/6187-2025）表1大气污染物有组织排放限值（金属制品业）；渗碳有组织甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。清洗、淬火、回火工序有组织油雾颗粒物执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4排放限值；抛丸、倒角工序有组织颗粒物执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/ 6187-2025）表1大气污染物有组织排放限值（金属制品业）；打磨、腻子找平、腻子打磨、喷砂、喷粉工序有组织颗粒物执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB 13/6187-2025）表1大气污染物有组织排放限值（金属制品业）。喷漆、烘干和固化工序有组织非甲烷总烃、有组织颗粒物执行《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB13/ 6187-2025）表1大气污染物有组织排放限值（金属制品业）。

- 无组织厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织厂界甲醇执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3 企业边界挥发性有机物浓度限值其他浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值和《表面涂装工序大气污染物排放标准》（DB 13/ 6187-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进水水质要求。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日中第四章的相关要求。

- 三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、项目一期热处理废气经集气罩/集气管道/密闭间负压收集进入“旋风除尘器+水旋柜+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理，通过1根20m高排气筒（DA001）排放。危废间废气采取负压抽吸收集后送至两级活性炭吸附装置处理，通过1根20m高排气筒（DA002）排放。抛丸、倒角粉尘经集气管道收集进入布袋除尘器处理，通过1根20m高排气筒（DA003）排放。

项目二期汽车线缆车间热处理废气经集气罩/集气管道收集进入“旋风除尘器+水旋柜+三级干式过滤箱+沸石转轮吸附浓缩+脱附+催化氧化燃烧装置”处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放。危废间废气采取负压抽吸收集后送至两级活性炭吸附装置处理，通过1根20m高排气筒（DA005）排放。抛丸粉尘经管道收集进入布袋除尘器处理，通过1根20m高排气筒（DA006）排放。打磨、腻子找平、腻子打磨经密闭间+负压收集后进入滤芯过滤器处理，通过1根20m高排气筒（DA007）排放。喷砂废气经密闭间+负压收集后进入滤芯过滤器处理，通过1根20m高排气筒（DA008）排放。喷塑废气经密闭间+负压收集后进入“大旋风回收装置+滤芯除尘器”处理，通过1根20m高排气筒（DA009）排放。固化废气经密闭间+负压收集和经密闭间+负压收集的喷漆、烘干废气一同引入“漆雾过滤纸盒+气旋塔+活性炭+沸石转轮吸附浓缩+脱附+催化氧化燃烧装置”处理通过1根20m高排气筒（DA010）排放。

- 2、冷却水循环使用不外排；清洗废液定期清理油污作为危废处置，清洗废液六个月更换一次作为危废处置；水旋柜废液定期清理油污作为危废处置，水旋柜废液六个月更换一次作为危废处置，不外排；连铸连轧车间生活污水排水口单独排放、汽车线缆车间生活污水排水口单独排放，分别依托电科园化粪池预处理后经厂区排放口排入市政管网，最终进入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。

- 3、噪声：本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施。

4、固废

一期：边角料收集后置于一般固废储存间内，收集后统一外售。废包装收集后统一外售。不合格产品收集后统一外售。除尘灰收集后统一外售。废钢砂收集后统一外售。氧化铁皮等废屑收集后统一外售。废布袋收集后由生产厂家回收。生活垃圾交由当地环卫部门处理。废切削液、废切削液桶、油污、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶、废淬火油、废淬火油桶、废油、废油桶、清洗废液、水旋柜废液、含油切屑、含油磨屑暂存于危废间内，定期交由有资质的危废单位处理。

二期：边角料收集后统一外售。废包装收集后统一外售。不合格产品收集后统一外售。废砂收集后外售；除尘灰收集后统一外售。废钢砂收集后统一外售。氧化铁皮等废屑收集后统一外售。漆渣收集后统一外售。废布袋收集后由生产厂家回收。废水性漆桶收集后统一外售。废滤芯收集后统一外售。生活垃圾交由当地环卫部门处理。废切削液、废切削液桶、油污、废过滤棉、废漆雾过滤纸盒、废活性炭、废沸石、废催化剂、废机油、废机油桶、废淬火油、废淬火油桶、废油、废油桶、清洗废液、水旋柜废液、含油切屑、含油磨屑暂存于危废间内，定期交由有资质的单位处理。