拟批准河北立诚检测科技有限公司食品、水质、卫生计生检测实验室迁建项目环评文件基本情况

- 基本情况

- 河北立诚检测科技有限公司食品、水质、卫生计生检测实验室迁建项目位于石家庄高新区杨信路703号中科赛旷智慧云谷产业园11号楼301室。项目总投资800万元，其中环保投资30万元。项目主要建设内容：购置厂房2443.44m2，搬迁液相色谱仪、气相色谱仪、天平等设备，建设食品、水质、卫生计生检测实验室。项目建成后，年出具检测报告10000份。

- 污染物排放执行标准

- 1、非甲烷总烃、苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中其他行业标准；甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；二硫化碳、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；氯化氢、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

- 厂界甲醇、苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表3其他行业要求；厂区内非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求；厂界二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准；厂界颗粒物、氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）污水排放协议要求。

3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章有关要求。

- 三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、有机废气经收集后通过管道送“二级活性炭吸附装置”处理，通过1根22m高排气筒（DA001）排放。无机废气经收集后通过管道送“SDG吸附装置”处理，通过1根22m高排气筒（DA002）排放。

- 2、涉生物实验清洗废水（除前两次清洗废水）采用灭菌锅灭活，与其他清洗废水（除前两次清洗水）经收集后由一体化污水处理设备（中和+混凝沉淀+接触氧化）处理后，再与生活污水一同经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）进一步处理。

- 3、噪声：本项目运营期噪声主要来自实验设备、泵类和风机等设备噪声，采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等降噪措施。

4、固废

实验样品由环卫部门定期清运。未沾染试剂的废包装物外售物资回收单位。仪器器皿初步清洗废水、实验废液、实验检测废水、废培养基、废耗材、过期试剂、废活性炭、废吸附剂、污泥暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。