# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸亚铁扩能改造项目

建设单位（盖章）：     石家庄东华金龙化工有限公司

编  制  日  期：          二〇二六年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸亚铁扩能改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2604-130171-89-02-283057 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王亮 | 联系方式 | 132****8167 |
| 建设地点 | 石家庄高新区化工中路100号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经114度40分21.967秒，北纬37度57分46.889秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14；24其他食品制造149；无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石家庄高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石高审循化投资备字〔2026〕29 号 |
| 总投资（万元） | 548.44 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.82% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）； 审查机关：\； 审查文件名称及文号：\。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）环境影响报告书》； 审查机关：河北省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于转送河北石家庄循环化工园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环环评函[2019]1580号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）规划符合性分析 石家庄高新技术产业开发区循环化工园区前身为石家庄化工基地，2009年7月，化工基地扩大用地面积，编制了《石家庄市化工基地规划（2009-2020）》，用地规模扩大到10.26km2。规划范围为石炼路以南，规划化工南路以北，东石环以东，塔西大街以西。2010年，原河北省环境保护厅组织审查了该基地规划环评（冀环评函[2011]528号）。规划功能定位为“集中建设以石油化工、煤化工和氯碱化工“三化合一”为特色的循环经济产业聚集区”。2012年9月，石家庄循环化工园区管委会组建，托管丘头镇，范围包括原来化工基地和整个丘头镇范围，园区职能向产、城、乡多功能转变。2019年，管委会对原规划进行了调整，编制了《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）》，规划范围为工业区、城镇建设区和美丽乡村规划区，规划面积扩大至56.52km2。2019年12月，河北省生态环境厅组织审查了该规划环评（冀环环评函〔2019〕1580号）。 1、规划范围 石家庄高新技术产业开发区循环化工园区托管范围，包括园区上轮总体规划划定的范围和丘头镇域范围，总面积约56.52km2。 本项目位于石家庄高新区化工中路100号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，位于规划范围内。 2、用地布局及产业定位 规划发展定位：以“国内一流、世界领先”的石油化工产业集聚区为核心，推动产城融合，统筹城乡发展，创造良好生态环境，形成循环化工、宜居城镇、美丽乡村协调发展的新型园区。 规划发展方向：规划保留500kV高压走廊以东的村庄；基础化工集中在东三环以东、建石南路以南、塔西大街以西、化工南路以北的范围内发展，向周边适当拓展精细化工的发展空间；园区配套生活区主要向西北方向发展。 规划结构：园区形成“一核三轴、两城一片、环状隔离”的布局结构。 ①一核三轴 一核：工业区。以化工产业为主，包括基础化工区、精细化工区。 三轴：产城融合轴、城镇生活轴、城乡发展轴。 产城融合轴：工业大街串联起产业核心发展区和城镇生活区，使工作和生活联系密切，产城融合。 城镇生活轴：阿里山大街—北炼路串联丘头镇区和西北生活区，沿线布置主要公共服务设施，形成公共服务设施带，将两个生活片区紧密联系起来。 城乡发展轴：化工中路及东侧村庄道路，串联起产业核心发展区及美丽乡村建设区，构成城乡发展的联系轴。 ②两城一片 两城：两个城镇生活片区。 丘头镇区：丘头镇政府所在地、石炼化生活区，5个村的集中安置点（东西宽亭、桥板、童家庄和丘头等）。 西北生活区：产业核心发展区的产业配套区及生活配套区，2个村庄的集中安置点。 一片：500kV高压走廊的东侧，在现状村庄的基础上，按照美丽乡村的思路，推进农村特色产业建设，实现乡村经济产业美，人居环境美，生态环境美，形成园区东侧一片美丽乡村建设区。 ③环状隔离 环状隔离带根据环保及安全防护的相关要求，在产业核心发展区外围设置环状隔离带，有效隔离产业核心发展区与周边城镇生活区、美丽乡村建设区，打造安全、绿色、环保的现代化新型园区。 本项目在石家庄东华金龙化工有限公司厂区内进行建设，厂区占地为工业用地，企业已取得土地证，符合园区总体规划。本项目生产食品添加剂甘氨酸亚铁，厂址位于园区精细化工产业片区，符合石家庄循环化工园区总体规划中产业定位。 3、基础设施建设及运行情况 （1）供水 园区新鲜水由良村开发区地表水厂供应（30万m3/d）。 目前，园区内主要企业均采用南水北调工程地表水作为主要用水水源，良村开发区地表水厂总设计规模为30万m3/d，现在一期工程建设规模15万m3/d，水源为南水北调水。现有工程水源来自于东汇化工园区供水有限公司，直接采用管道输送至厂区，供水压力为0.3MPa。本项目新增新鲜水用量为12.11m3/h。厂区现有富余量64.83m3/h，现有供水能力能够满足该项目使用。 本项目供水由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区集中供水管网供给。 （2）排水 ①规划区内实施清污分流、雨污分流。园区生产废水、生活污水排至良村南污水处理厂集中处理，部分废水经再生水处理系统处理达到回用水标准后回用于工业用水、园区绿化等，剩余部分排入汪洋沟。②生活区、村庄地区根据地形地势，雨水通过管渠收集后就近排入周边水体、绿地、农田等。工业区雨水统一收集，检测达标后排放。结合良村南污水处理厂设置雨水监测池、公共应急池等。工业区雨水通过雨水管收集后排入雨水监测池。若雨水经检测达到排放标准则直接排入汪洋沟；若未达排放标准则进入公共应急池，通过加压泵站将雨水送至污水处理厂处理达标后排入汪洋沟。在工业区化工北路与塔西大街东南侧设置雨水泵站，雨水泵站规模为12m3/s。③排水管网：规划污水主干管敷设在园区主要道路上，与道路平行布置，敷设管道时尽可能利用道路的自然坡；规划区范围内污水管道总长9896米。 污水处理厂：石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）设置在南塔东大街以东、机场路以北。集污水处理、再生回用功能为一体，一期已建设完成，设计处理能力为5万m3/d。 目前，园区内排水实行“雨污分流”，现有工程生产废水经自建污水处理厂处理后排入园区污水管网，经区内污水泵站提升至石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，处理后的废水达标排入汪洋沟；初期雨水经收集后通过雨水加压泵站提升至良村南污水处理。 本项目厂址位于石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）收水范围内，污水管网已铺设至项目厂址。 （3）供电工程规划 规划保留廉州变电站（500kV）和丽阳变电站（35kV）；在周家村北、京港澳高速以西建设“50MW光伏农业科技大棚并网发电电站”项目；将现状220kV石化基地变电站容量扩大到3*180MVA；在城镇生活区新建2座110kV变电站。 目前，园区内有5座变电站，其中一座220kV变电站、4座110kV变电站。厂区现有工程电源引自化工园区220kV变电站，采用双回路10kV电力线路直埋敷设至东华金龙公司变配电所进线开关柜。该10kV双回路电源引自不同变压器，一主一备，供电质量安全可靠。厂区现有变配电所总容量为13000kVA，内设SCB10-2000/10 2000kVA干式变压器4台及SCB10-2000/10 2500kVA干式变压器2台及相应的高低压配电设备，高、低压母线为单母线接线。6台变压器在用，富余电量为1628.55kW。本项目需电量约为235kW，厂区内现有供电能力可以满足本次用电需求。 项目由园区电网供电，能够满足项目用电要求。 （4）供热工程规划 规划以石家庄鑫燃热力有限公司、晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司（以下简称“晋煤金石”）余热利用、河北旭隆化工有限公司和石家庄白龙化工股份有限公司工业余热利用、石家庄炼化分公司余热利用和燃气热电厂作为园区供暖热源。园区供热管网采用枝状为主，部分地段采用环状；新建输送热水管网以采用无补偿直埋敷设方式为主，对管径小于等于DN700的蒸汽管道及其所配套凝结水管道均采用直埋敷设；管径大于DN700的蒸汽主干管采用通行地沟的敷设方式，其凝结水管道同沟敷设。 目前，园区内各企业中生产用热主要由晋煤金石集中供热站及各企业生产余热提供，晋煤金石现有4台（3开1备）260t/h循环流化床锅炉，配套安装2台装机容量50MW供热机组，该公司最大供热能力960t/h，除生产工艺用气量591t/h，目前剩余量为369t/h。另外河北旭隆化工有限公司和石家庄白龙化工股份有限公司装置副产的余热满足自用外分别为园区提供65t/h和40t/h余热副产中压蒸汽。 本项目蒸汽需求量0.353t/h，年消耗蒸汽量2543.21t，压力为0.3MPa依托厂区原有蒸汽系统，原换热站设计能力150t/h，现有工程满负荷使用92t/h，尚有余量。原蒸汽系统供汽余量可满足本项目需求。 （5）石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂） 良村南污水处理厂项目环评报告书于2011年6月由石家庄市环境保护局批复（石环保[2011]274号），并于2013年9月开始试运行。目前良村南污水处理厂运行单位为石家庄高新区循化环境水务有限公司。 良村南污水处理厂位于藁城区丘头镇丽阳村北，汪洋沟北侧，新赵公路以西，占地110亩，现建成一期工程，处理能力为5万m³/d，现状实际运行能力3万m³/d，该污水处理厂工艺采用“预处理+水解酸化池+脱氮除磷生物池+二沉池+混凝气浮池+高级催化氧化站+曝气生物滤池+紫外消毒池”，经处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）相应标准要求（COD≤40mg/L，氨氮≤2.0mg/L），部分废水经再生水处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准后回用，剩余部分排入汪洋沟。 现有工程废水经厂内预处理后，废水出水质满足《污水综合排放标准》 (GB8978－1996)表4三级标准要求，同时满足石家庄高新区循化环境水务有限公司(良村南污水处理厂)进水水质要求，排入石家庄高新区循化环境水务有限公司(良村南污水处理厂)进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)相应标准要求后，达标排放。进水水质具体要求：COD≤500mg/L，BOD5≤180mg/L，SS≤200mg/L，NH3-N≤48mg/L，总磷≤3mg/L，总氮≤40mg/L；出水水质具体要求：COD≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤2.0mg/L，总磷≤0.4mg/L，总氮≤15mg/L。 本项目废水经厂综合污水处理站处理后，最终通过园区污水管网，排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）。 - 与《河北石家庄循环化工园区总体规划（2016-2035）环境影响报告书》结论及审查意见的符合性分析 - 规划环评结论符合性分析 - 规划园区产业核心区重点发展基础化工、精细化工、新材料制品、新能源等产业，配套产业园区发展产学研基地及无污染的一类工业产业；丘头镇现代工业园重点发展农副产品加工及储藏等产业。 - 本项目位于石家庄高新区化工中路100号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，为改扩建项目，属于食品及饲料添加剂制造业，位于总体规划产业核心区内，符合规划要求。 - 园区内项目准入条件为：①符合相关产业政策要求；②符合规划的产业类别；③清洁生产水平达到国内先进水平；④符合聚集区规划指标要求。 - ①本项目符合产业政策要求。②本项目符合园区规划。③本项目建成后实施清洁生产。④符合聚集区规划指标要求。 - 河北石家庄循环化工园区负面清单：①国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目和淘汰类项目，禁止在园区投资建设；②属于《河北省禁止投资的产业目录》（2014年版）中的项目，禁止在园区投资建设；③不符合园区“三化合一”产业链规划的项目不得在核心产业区投资建设；④清洁生产水平达不到国内先进及以上的新建精细化工项目。 - 本项目①不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类项目；②不属于河北省禁止投资的产业；③本项目为现有工程扩建项目，属于食品及饲料添加剂制造业，符合园区“三化合一”产业链规划的项目；④本项目不属于精细化工项目。 2、规划环评审查意见的符合性分析 《石家庄高新区循环化工园区总体规划（2016-2035）环境影响报告书》于2019年12月31日通过了河北省生态环境厅审查（冀环环评函[2019]1580号），审查意见中与拟建项目有关内容包括： ①严格环境准入，推动化工产业转型升级的绿色发展。按照环评报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件规定要求，严格落实环评报告中生态环境准入清单要求。 本项目为改扩建项目，属于食品及饲料添加剂制造业，位于石家庄高新区循环化工园区精细化工产业片区内的三类工业用地，项目建设内容符合园区规划环评“三线一单”要求，符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件规定要求。 ②加强空间管制，优化生产空间和生活空间。促进工业区、城镇建设区和美丽乡村规划区和谐发展，严格落实园区城乡统筹规划，有序做好园区内村庄搬迁工作。控制园区工业区外居民点向工业区方向发展，确保区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响，严格落实环评报告中生态空间管控要求。 本项目位于石家庄高新区循环化工园区精细化工产业片区内的三类工业用地，属于规划的“一核”即产业核心发展区内，符合园区总体布局规划，符合园区的发展和产业定位。同时，项目采取了一系列环境风险防范措施，在采取并落实相关风险防范措施后，项目存在的环境风险可防可控。 ③加强总量管控，促进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上限作为园区污染物总量管控限值。严格落实区域污染物削减方案，并提升技术工艺及节能节水控污水平，不断改善环境质量。 本项目采用生产工艺成熟稳定，采用先进废气、废水治理技术，项目建成后新增污染物量未突破总量控制指标。 ④加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量、配套基础设施可行性可适当简化；重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注园区基础设施及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。 本项目落实了规划环评提出的各项要求，经分析，项目选址符合园区产业定位和用地布局规划，园区供排水、供电、供气能力符合项目实施需求。本项目符合园区准入条件，不在园区环境准入负面清单之列；项目环评开展了工程分析，核算了污染物排放量与总量控制指标，经分析，企业布局合理性、环保措施可行，园区基础设施满足企业需求，提出了合理可靠的环境风险防范措施、环境监测计划和环境保护要求。 ⑤注重园区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设园区配套的基础设施。园区企业生产用新水由良村开发区地表水厂供给，水源为南水北调地表水，现工业区和城镇建设区已实现供水，美丽乡村规划区配套管网于2025年底前建成；加快园区污水处理厂提标改造进度，至2020年底外排废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，同时化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷满足《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区排放限值；加快污水处理厂扩建和再生水厂的建设进度，污水处理厂二期工程（10万立方米/天）及配套管网应于2025年底前建成投运，再生水循环项目一期工程（5万立方米/天）及配套管网应于2022年底前建成投运，污水处理厂部分出水经再生水循环项目处理后回用，剩余部分外排汪洋沟；再生水循环项目建成前，使用中水量大的入区项目应暂缓建设；园区除依托现状热源外，燃气热电厂一期工程（330t/h供热能力）于2020年底前建成投运；园区规划建设八方分输站1座，供气能力为85.4万标立方米/天，于2025年底前建成投运；依托园区内现有铁路货运专线，进一步推动“公转铁”，大宗物料和产品采用铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%，汽车运输部分应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，禁止使用柴油车及国五标准以下汽车。 本项目建成后，项目用水由园区地表水厂统一供给；企业原料及产品采用达到国六排放标准的汽车进行运输。 ⑥加强区域环境污染防治和应急措施。强化区域环境大气、水污染防治措施，加强固体废物管理，危险废物坚持无害化、减量化、资源化原则，妥善利用或处置，确保环境安全。严格落实环评报告书中提出的各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范、应急响应和协同处置，防止对区域周边环境敏感点造成影响。 本项目制定了风险防范措施，并加强与园区联动。 综上分析，本项目符合规划、规划环评及审查意见的要求。 （三）与园区三线一单及准入条件的符合性分析 1、园区生态管控 （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》及《石家庄市生态保护红线划定方案》，距离项目最近的生态保护红线为西侧约24km处的南水北调工程，因此，本项目评价范围内不涉及生态保护红线。 （2）生态空间管制 根据园区规划环评中关于生态空间管制要求，园区包括禁止建设区、限制建设区、允许建设区等生态空间。 本项目位于石家庄高新区循环化工园区精细化工产业片区内的三类工业用地，不属于园区禁止建设区、限制建设区范围，属于允许建设区域。 2、环境质量底线 园区规划环评中提出的环境质量底线要求如下： （1）大气环境质量 管控内容：①需重点控制排放污染物包括：颗粒物、SO2、NOx、VOCs；②各类环境要素达到大气环境功能区要求，满足《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》要求。 管控要求：①石化化工行业达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中大气污染物特别排放限值要求标准要求；无机化工行业达到《无机化工行业污染物排放标准》（GB31573-2015）中大气污染物特别排放限值要求标准要求②使用清洁能源，禁止增加园区燃煤量；③园区环境准入清单以外的产业不准入园，实现园区所在区域大气污染因子环境质量达标及排放总量削减。 （2）地表水环境质量 管控内容：园区内实现雨污分流，园区内生产废水及生活污水禁止直接排入汪洋沟。 管控要求：确保废水达标外排，不恶化现状水质。 （3）地下水环境质量 管控内容：重点控制水质指标包括：总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、氟化物、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、二甲苯、甲醛、石油类、三氯甲烷、四氯化碳。 管控要求：①禁止企业开采地下水；②严格地下水环境管理，强化源头治理、分区防渗及应急响应等措施。 （4）声环境质量 管控内容：严格工业企业噪声、交通噪声管制。 管控要求：规划评价范围内声环境质量达标率100%。 （5）土壤环境质量 管控内容：严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗等周边新建石化、化工、医药、农药等污染严重项目。 管控要求：①园区内现有企业及新建企业按照《工况用地管理办法（试行）》的相关要求及配套技术文件，开展厂区土壤及地下水环境质量现状调查并形成调查报告，上报环境影响评价基础数据库；②规划区域内建设用地土壤环境质量低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》风险管控值标准达标率100% 本项目与规划环评中环境质量底线对比情况如下： 本项目完成后，各废气排放口、厂界均可实现达标排放；本项目采用园区集中供热，不使用燃煤；本项目满足园区环境准入清单要求，项目供水来自园区集中供水，全部使用地表水，不开采地下水；厂区废水经厂区污水站处理达标后排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，不直排汪洋沟；本项目严格地下水环境管理，强化源头治理、分区防渗及应急响应等措施。本项目完成后，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。 根据《石家庄东华金龙化工有限公司环境质量现状监测报告》（ZWJC22J479H）土壤现状监测结果，本项目及周边农用地土壤满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他类农用地土壤污染风险筛选值标准，建设用地土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一、二类建设用地土壤污染风险筛选值标准及河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）第一、二类用地筛选值。 3、资源利用上线 本项目与园区资源利用上线对比情况见下表： 表1-1 本项目与园区资源利用上线对比情况一览表 类别; 建议上限指标; 本项目情况; 符合性. 能源利用上限; 燃煤量为74.848万t/a，原料用煤量为72万t/a; 本项目不涉及用煤; 符合. 水资源利用上线; 地下水; 禁止开采地下水; 本项目供水来自园区集中供水，水源为南水北调地表水，不开采地下水; 符合. 地表水; 近期地表水新水用量1848.531万m3/a; 本项目供水来自园区集中供水，供水管网已铺设至厂址区域，项目取水量较少，不会超过新水用量; 符合. 远期地表水新水用量2572.334万m3/a. 土地资源利用上线; 及时通过土地置换，推动产业布局集中；对区内村庄进行搬迁安置，整理、合并，提高村庄建设集约化程度，并对农村废弃地进行整理，将未利用地及部分农村居民点用地转变为建设用地。同时加大对区域内未利用地的开发，增加后备建设用地面积。落实国家保护耕地的法律要求，对规划控制区内部分耕地实现“先补后占、占补平衡”，确保区域耕地数量不减少。; 本项目位于石家庄高新区循环化工园区精细化工产业片区规划三类工业用地。; 符合. 根据上表可知，本项目满足园区资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目与园区环境准入负面清单对比情况见下表。 表1-2 园区环境准入负面清单 管控类型; 内容; 本项目内容; 符合性. 产业政策准入; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目; 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》文件要求，本项目属于允许类项目; 符合. 属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目; 本项目不属于禁止建设项目; 符合. 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建精细化工项目; 本项目不属于新建精细化工项目; 符合. 不符合园区产业定位项目（拟入区项目）; 本项目符合园区产业定位; 符合. 其他; 禁止新建和扩建（等量置换除外）钢铁、火电（热电联产除外）、炼焦、水泥、石灰、石膏、氮肥、普通黑色金属铸造、铁合金冶炼、碳素、以煤为燃料的其他工业项目; 本项目不涉及; 符合. 严控农药制造行业新增产能. 全市禁止新建钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造、有色、碳素、钙镁、煤化工、砖瓦、陶瓷等高污染、高耗能项目。. 禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药. 禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造业（新增高效、低毒、安全、新品种除外）. 严禁涉及屠宰及糖精等化学合成甜味剂等的项目。酒精生产、制糖、糖制品加工、肉禽类加工、调味品、发酵制品制造。. 禁止引进含有电镀、阳极氧化、发黑等工艺的制造业项目. 禁止引进单纯从事金属表面处理及热处理加工项目. 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、化工等行业中的大气重污染工业项目; 本项目不涉及; 符合. 严格限制高耗能、高污染的建设项目。严格产业政策名录中禁止和限制类项目、不符合国家准入条件项目和列入国家高污染名录的项目建设；; 本项目不涉及; 符合. 禁止新建炼焦、水泥行业和新增钢铁产能的建设项目，限制在工业区外新建化学原料及化学制品、化学药品原药制造和化纤浆粕等行业以及其他非鼓励类行业的建设项目。; 本项目位于石家庄高新区循环化工园区精细化工产业片区内; 符合. 新增产业片区（包括新材料制品产业片区、农产品加工产业片区和产业隔离区）不得发展化工类项目. 新能源产业片区禁止发展化工类项目; 符合. 由上表可知，本项目不在其划定的园区环境负面准入清单，符合园区产业准入要求。 综上所述，根据《河北省生态保护红线》及《石家庄市生态保护红线划定方案》、规划“三线一单”，距离项目最近的生态保护红线为西侧约24km处的南水北调工程，本项目评价范围内不涉及生态保护红线，项目厂址为允许建设区；本项目建成后的用水、用电等用量不会突破园区资源利用上线；本项目建成后，根据环境质量现状和环境影响预测分析结果，各环境要素均符合环境质量底线要求；本项目建设满足园区环境准入清单。本项目建设完成后，符合园区“三线一单”要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；不在《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》之中；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止项，符合相关产业政策；项目于2026年4月15日取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局出具的备案信息（备案编号：石高审循化投资备字〔2026〕29 号）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （二）选址可行性分析 本项目位于石家庄高新区化工中路100号，石家庄东华金龙化工有限公司厂区内。厂址中心地理坐标为北纬37°57'46.889"，东经114°40'321.967"。项目占地已取得《不动产权证书》（见附件），项目用地为工业用地，选址位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区内，用地为规划的工业用地，符合石家庄循环化工园区用地规划；选址符合环境功能区划；本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等环境敏感点。项目北侧为化工路、西侧为石炼中街，交通便利。因此，项目选址可行。 ### （三）与河北省“三线一单”符合性分析 项目与《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)的符合性分析情况见表6。根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号），本项目利用原有生产车间及公辅工程，不新增占地面积。项目厂址位于石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，属于省级以上产业园区重点管控单元。本项目供水、供电、供热及排水工程全部依托园区内已建的基础设施，相关污染物均进行了总量控制，现有工程已申领排污许可证；资源利用效率高，不开采地下水，因此项目建设符合省级以上产业园区重点管控单元要求。 表 1-3 本项目与河北省“三线一单”符合性分析 类型; 管控要求; 项目相关内容; 对比 结果. 生态保护红线; 重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目厂址位于石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，利用原有生产车间及公辅工程，不新增占地面积。; 符合 要求. 环境质量底线; 到2025年，地表水国考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例逐步提升； PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升； 土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 项目各废气、废水污染源通过采取严格的环保治理措施，均可达标排放。 项目采取严格的源头控制、分区防渗、应急响应等措施，杜绝跑冒滴漏和事故状态下非正常排污对土壤环境的污染。; 符合 要求. 资源利用上线; 1、以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。 2、到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。; 1、项目位于石家庄高新区循环化工园区、石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，占地为园区规划一类工业用地，满足土地利用上线；年新水用量5031m3，由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区集中供水管网供给。供应，水源为南水北调地表水，满足水资源利用上线；年耗电量140.62万kwh，满足能源利用上线。 2、项目采取严格的治理措施，产生废气经处理后均可达标排放；废水进入厂区污水处理站处理，达标后经管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）；固体废物全部综合利用或妥善处置。; 符合 要求. 生态环境管控总体要求; 省级以上产业园区重点管控单元。严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。; 项目符合园区产业准入要求；项目实施后按照要求严格落实总量控制指标，落实排污许可制度；生产及生活用水由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区集中供水管网供给，水源为南水北调地表水，不开采地下水。; 符合 要求. 综上，项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)中相关要求。 ### （四）与《河北省生态环境管控单元更新成果（2023版）》符合性分析 表 1-4 本项目与《河北省生态环境管控单元更新成果（2023版）》符合性分析 类型; 管控单元编码; 管控要求; 项目相关内容; 对比 结果. 空间布局约束; ZH13010920038; -; -; -. 污染物排放管控; 1、水泥企业完成固定源超低排放改造。 2、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排 放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。; ①本项目不涉及。 ②本项目废水经厂区污水处理站处理，达标后排入良村南污水处理厂，不涉及直接排放。; 不涉及. 环境风险防控; -; -; -. 资源利用效率; 1、强化城镇生活节水。; ①本项目严格落实生活节水措施，符合管控单元关于强化城镇生活节水的管控要求。; 符合 要求. （五）与石家庄市“三线一单”符合性分析 根据《关于做好“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果实施应用工作的通知》（石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室，2023年5月4日），本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）符合性见下表。 表 1-5 本项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析 全市生态环境准入综合管控要求. 重点区域; 管控策略; 本项目情况; 符合性. 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 1、本项目主要产品为甘氨酸亚铁，为食品及饲料添加剂制造项目，不属于“两高”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，符合产业政策。 2、本项目利用现有生产车间及公辅工程，不新增占地面积。项目厂址位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区。; 符合. 重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等; 1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。 2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。 3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 1、本项目利用现有生产车间及公辅工程，不新增占地面积。 2、项目厂址位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，公司按照要求定期开展土壤和地下水监测。 3、企业已定期开展土壤自行监测。; 符合. 石家庄市划定的高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止原煤散烧。 3、禁燃区内禁止销售、使用高污染物燃料。; 1、本项目蒸汽系统用汽量为0.353t/h，本项目蒸汽需求量0.353t/h，年消耗蒸汽量2543.21t，压力为0.3MPa依托厂区原有蒸汽系统，原换热站设计能力150t/h，现有工程满负荷使用92t/h，原蒸汽系统余量可满足本项目需求。 2、厂区用热所需蒸汽由白龙化工、河北旭隆化工有限公司和晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司提供，不涉及燃煤、燃油等高污染燃料。3、不涉及。; 符合. 地下水重点管控区; 落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。; 本项目供水由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区集中供水管网供给，不涉及地下水开采。; 符合. 全市生态空间总体管控要求. 属性; 管控; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 1、不涉及。 2、本项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、疗养区等，区内无珍稀濒危动植、植物，项目不在生态保护红线内。; 符合. 全市水环境总体管控要求. 分类; 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 水环境工业污染重点管控区; 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。 3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。; 1、本项目不属于高污染高耗水行业，不属于产能过剩行业；本项目符合国家产业政策，不属于造纸、制革等严重污染水环境的生产项目。 2、石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）位于丘头镇丽阳村北1000米处，污水处理能力5万m3/d，并安装自动在线监控装置。 3、本项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，本项目排废水经厂综合污水处理站处理达标后排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。 4、企业产生的在线监测废液、实验室废液等，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置。; 符合. 环境风险 防控; 1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区（工业集聚区）、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。 2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。 3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。; 1、厂区针对不同区域分别按要求进行了防腐防渗处理，不会对地下水产生影响。 2、本项目不涉及。 3、本项目工业固体废弃物集中贮存区均已采取防扬散、防流失、防渗漏等水污染防治要求的措施，防止污染水环境。 4、本项目废水经厂综合污水处理站处理达标后排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。本项目建成后，企业需完成应急预案的修订并备案，定期进行预防演练。. 大气环境总体准入要求. 管控类型; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 1、本项目为食品及饲料添加剂制造项目，位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，不属于高耗能高排放低水平项目。 2、本项目不属于重点行业。 3、本项目不属于高耗能、高排放项目。 4、本项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，不在大气环境受体敏感重点管控区。 5、本项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，不在大气环境弱扩散重点管控区。 6-8、本项目供热依托园区供热设施供给，不涉及工业炉窑、燃煤锅炉；不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36 号)相关要求。 2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于 3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目为食品及饲料添加剂制造项目，不属于重点行业。 2、项目不涉及。 3、项目不涉及。 4、项目物料存储运输采用密闭形式，投甘氨酸亚铁投料、包装工位上方设置集气罩+软帘，收集粉尘经布袋除尘器处理达标厚排放，有效控制无组织粉尘排放。 5、项目不涉及。 6、本项目施工期严格落实扬尘污染整治要求。 7、项目不涉及。 8、项目不涉及。 9、项目不涉及。; 符合. 环境风险 防控; 强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。; 本项目不涉及新污染物。; 符合. 全市土壤环境总体管控要求. 属性; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 土壤污染重点监管 单位; 1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《河实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。 2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。 3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。; - 企业已建立土壤污染隐患排查制度，定期开展土壤污染隐患排查。 - 本项目拆除设备前，应按要求编制包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。 3、项目不涉及。; 符合. 全市自然资源总体管控要求. 要素; 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 水资源; 地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）; 1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。 2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1 减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。; 1、本区域属于浅层水一般超采区，属于限制开采区。 2、本厂区不开采地下水，项目用水由园区自来水管网统一供给，所用水源属于南水北调地表水。; 符合. 能源; 高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。 3、禁燃区内禁止原煤散烧。 4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 1、本项目及现有工程均不涉及高污染燃料的设施。 2、本项目不涉及高污染燃料使用。 3、项目不涉及原煤使用。 4、项目不涉及。; 符合. 全市产业布局总体管控要求. 分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 产业总体布局要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。 8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。; 1、本项目符合石家庄高新技术产业开发区循环化工园区规划环评要求。 2、本项目不涉及燃煤。 3、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中列出的禁止准入类事项，不属于《河北省禁止投资的产业目录》，符合相关准入要求。 4、对照《环境保护综合名录（2021年版）》，项目产品甘氨酸亚铁，不属于“高污染、高风险”产品加工项目。 5、本项目不新增占地，不在河库管理范围。 6、本项目污染物主要为颗粒物。 7、本项目不适用锅炉。 8、不涉及。 9、本项目所在区域属于一般超采区，同时项目所用新鲜水源来自南水北调地表水，不使用地下水。 10-14、本项目属于食品及饲料添加剂制造项目，不属于“两高”项目。; 符合. 项目入园准入要求; 1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》（冀政办字〔2021〕122号）相关要求执行。 2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。 3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。 4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。; 1、本项目厂区位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区。 2、本项目厂区位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，项目建设严格服从园区总体规划、规划环评及跟踪评价相关管控要求，同时全面落实全省、市域及所在管控单元生态环境准入各项规定，项目选址、产业类型、建设规模均符合区域生态环境准入清单要求。 3、不涉及。 4、本项目环评编制及审批过程中，严格以园区规划环评结论及审查意见作为重要审批依据，全面核查项目与园区规划环评相关要求的符合性。; 符合. 藁城区重点管控单元生态环境准入清单. 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元 4; 大气环境高排放重点管控区水环境工业重点管控区、河北石家庄循环化工园区、禁燃区; 空间布局约束; 1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 2、本项目不属于园区规划环评负面清单中的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。 2、开展大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 3、石化化工行业达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中大气污染物特别排放限制要求标准要求；无机化工行业达到《无机化工行业污染物排放标准》（GB31573-2015）中大气污染物特别排放限制要求标准要求。 4、园区内工业炉窑污染物排行应达到《工业炉窑大气污染物排放标》（DB13/1640-2012）中的相关标准要求。 5、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）重点控制区要求，出水水质满足《城镇污水处理污染物排放标准》一级A的同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》，现有单位自2021年1月1日起执行。; 1、本项目严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。 2、本项目及现有工程废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物已落实特别排放限值要求。 3、不涉及。 4、不涉及。 5、项目建设完成后全厂各污染物经治理后均可达标排放。项目废水经厂综合污水处理站处理达标后排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。; 符合. 环境风险防控; 1、鼓励开展固体废弃物资源循环利用，定期对企业场地开展土壤及地下水监测。 2、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。; 1、石家庄东华金龙按照要求定期开展土壤及地下水监测。 2、项目建成后，企业需完成应急预案的修订并备案。; 符合. 综上所述，项目建设符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）的要求，符合藁城区重点管控单元生态环境准入清单要求。 （六）相关环境政策符合性分析 本项目与其他环境管理要求符合性分析见表1-6。 表 1-6 相关环境管理要求相符性分析一览表 相关要求; 本项目情况; 符合性. 文件名称; 文件具体要求. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知; 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批;不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目不涉及用煤。; 符合. 河北省人民政府《关于印发<河北省空气质量持续改善行 动计划实施方案>的通知》(冀政发〔2024〕4 号); 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、 重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。; 本项目属于食品及饲料添加剂制造行业，不属于高耗能、高排放项目，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。; 符合. 《河北省水生态环境保护规划》（冀水领办〔2023〕32 号）; 加大工业园区污染整治力度。新设立和升级的经济开发区、 高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区必须同步规划和建 设污水集中处理设施。建立工业园区污水集中处理设施进水浓度异常等突出问题清单,相关地市级人民政府组织排查整治工业园区污水管网老旧破损、混接错接等情况,实施清单管理、动态销 号。加快推进工业园区配套管网 “清污分流、雨污分流”,实现 废水分类收集、分质处理。入园企业废水必须经预处理达到集中处理要求,方可接入污水集中处理设施处理。原油加工及石油制品制造、磷肥制造等行业企业应收集处理厂区初期雨水,有条件的化工园区开展园区初期雨水污染控制试点示范。; 项目废水经厂综合污水处理站处理达标后排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。; 符合. 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）; 严格区域削减要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。; 项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区，环境空气为不达区域，本项目主要污染物已实行区域倍量削减。; 符合. 建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责；建设项目开展竣工环境保护验收时，应说明区域削减方案落实情况，并上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。; 项目实施后，企业严格按照要求变更排污证。; 符合. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环大气[2023]1 号); 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 本项目采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、设备 安装减振垫、风机安装消声器、进出风口软连接、厂房 隔声等措施。; 符合. 推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 现有工程已按《排污许可证申请与核发技术规范 工业 噪声》(HJ 1301-2023)要求完 善排污许可证并定期开展自行监测；本项目建成后延续 相关要求。; 符合. 落实管控责任。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。; 在承包合同中应明确施工单位环保责任和义务，并将环 保工作的好坏作为工程验收的标准之一。; 符合. 石家庄市人民政府关于印发《石家庄市大气环境质量限期达标规划》的通知-石政发 〔2025〕11号; 严格环境准入严格落实生态环境分区管控。强化生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。按照 《石家庄市生态环境准入清单》要求，严格控制生产和使用高 VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。严控 “两高”项目准入。全市不再新增钢铁 (含铸造用生铁)、焦化、水泥熟料 (超出产能进行产能置换除外)、平板玻璃、电解铝、氧化铝 (含氢氧化铝)、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的,污染物替代指标应来源于高架源。; 本项目不属于涉 VOCs项目；本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业；本项目废气排放的颗粒物实行两倍削减替代。; 符合. 《固体废物综合治理行动计划》(国发[2025]14 号); 加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾 收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。; 本项目产生的一般工业固废、危险废物全部分类收集合理处置，厂区内设置一般工业固废暂存区及危废暂存间。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## （一）项目由来 ## 石家庄东华金龙化工有限公司位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区化工中路100号，占地216669.9m2，始建于2000年，于2008年底从石家庄东二环整体搬迁入化工园区，2010年被国家认定为高新技术企业。目前企业拥有员工近千余名，是全球氨基乙酸行业的龙头企业。公司现有主要产品及实际产能情况：工业氨基乙酸10万吨/年、精制氨基乙酸1万吨/年、ZAO靶材200t/a、海因2500吨/年、甘氨酸亚铁50吨/年、甘氨酸钙（镁、锌）100吨/年、甘氨酸铜50吨/年、甘氨酸钠碳酸盐100吨/年、氨基乙酸钠4000t/a、甘氨酸镁 3000t/a 或甘氨酸锌 1800t/a等。 ## 该公司各项目环保手续齐全（详见“现有环保手续”章节），并取得了排污许可证（91130193104681023N001Z）。 东华金龙作为中国最大工业级甘氨酸生产企业，销量占国内市场的50%，食品级甘氨酸和甘氨酸微量元素螯合物作为公司近些年研发的产品，大多经外贸公司出口到部分欧美国家。甘氨酸亚铁作为一种重要的微量元素补充剂，在食品添加剂等领域有着广泛的应用。随着国民健康意识提升以及农业现代化进程的加快，甘氨酸亚铁的需求量呈现出稳步增长的趋势。2023年，中国甘氨酸亚铁市场规模达到了约15.6亿元人民币，同比增长了8.7%。食品添加剂领域则占到了25%，作为营养强化剂添加到各类食品中。在进出口方面，2023年中国甘氨酸亚铁出口量为1.2万吨，同比增长了10.5%，主要出口至东南亚、欧洲和南美洲等地:进口量为0.3万吨，同比下降了5.6%,这表明国内生产能力已经能够满足大部分市场需求，并且部分产品还具有一定的国际展望。预计到2025年，中国甘氨酸亚铁市场规模将达到19.8亿元人民币左右，复合年均增长率约为10.3%。在居民健康需求提升及政策支持下，甘氨酸亚铁市场空间将进一步扩大，行业整体向高质量、高品质方向发展。因此，公司决定投资548.44万元，在现有厂房甘氨酸螯合物一车间内实施甘氨酸亚铁扩能改造项目。目前，本项目已在石家庄高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：石高审循化投资备字〔2026〕29 号，本项目改扩建完成后年产甘氨酸亚铁300吨。 ## 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017，本项目属于“C1495食品及饲料添加剂制造；食品用营养强化剂”；根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14；24其他食品制造149；无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造”，应编制环境影响评价报告表。 ## （二）项目概况 ## （1）项目名称：石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸亚铁扩能改造项目 ## （2）建设单位：石家庄东华金龙化工有限公司 ## （3）建设性质：改扩建 ## （4）项目投资：项目总投资548.44万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.82% ## （5）建设地点：本项目位于石家庄高新区化工中路100号，石家庄东华金龙化工有限公司厂区内。本项目厂址中心地理坐标为北纬37度57分46.889秒，东经114度40分21.967秒。厂界西南侧为东汇化工园区供水有限公司、河北省电力公司220kV石化变电站，西侧隔石炼中街自北向南依次为河北旭隆化工有限公司、河北协同化学有限公司、石家庄白龙化工股份有限公司；南侧为规划的化工南路（目前为空地）、空地；东侧为河北威远生物化工有限公司；北临化工中路、北侧隔道路为河北八维化工有限公司；东北侧为晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司。项目厂界外500m范围内无环境保护目标。项目地理位置图见附图1，项目与周边关系示意图见附图2。 ## （6）建设内容及规模：对甘氨酸螯合物一车间进行扩能改造，改造完成后甘氨酸亚铁产能由原来50吨/年增加至300吨/年。拆除原有喷雾干燥系统、加热系统、粉碎机、冷凝器、布袋除尘器、离心机、水计量罐、风机、水吸收塔、酸吸收塔、水循环泵、酸循环泵等共计13台（套），新增反应釜、离心机、喷雾干燥系统成套、加热系统成套、料液槽、料液泵、粉碎设备成套、风机、尾气处理系统成套，除尘风机等生产及配套设备约17台（套）。 ## 本项目工程内容及组成见表2-1，本项目使用构建筑物依托已有厂房，仅进行厂房内设备、设施安装。 表 2-1 项目工程组成及内容一览表 - 工程分类; - 名称; - 建设内容; - 备注. - 主体工程; - 甘氨酸螯合物一车间; 一车间楼高约8 m，共1.5层（局部二层设置），总建筑面积1560m2，总占地面积1040m2，利用公司现有甘氨酸螯合物一车间进行建设。将厂区内原甘氨酸螯合物一车间产能增加，设备调整。; 厂房依托，设备新增. - 公用工程; 供水; 由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区统一供给; 依托. 供电; 厂内设置6台变压器，并配置相应高压开关柜、低压配电屏及电容器补偿设施; 依托. 供热; 蒸汽由园区供热企业河北旭隆化工有限公司和晋煤金石化工集团有限公司提供; 依托. 软水制备; 反渗透处理装置1套，处理能力4t/h; 依托. 循环水系统; 凉水塔1座，处理能力500m3/h; - 依托. 低温水系统; 现有-15℃冷冻机组7台，其中氢氟碳化物机组3台，以R32为制冷剂，每台制冷量950Kw，液氨制冷剂4台，每台制冷量460Kw; - 依托. - 环保工程; - 废气; - 甘氨酸螯合物一车间投料、粉碎及包装工序废气经集气罩+软帘收集+布袋除尘器处理，喷雾干燥工序废气经密闭管道收集后+水洗塔+酸洗塔处理，两路废气分别处理达标后一并通过一根25m高排气筒（DA028）排放；污水处理站废气依托现有，采用各污水处理池上方已加装玻璃钢罩进行收集，废气经管线引至现有“水吸收+恒温多级生物滤池”装置处理后经1根15m排气筒（DA010）排放。; - 新增（淘汰现有）. - 废水; 本项目生产废水送厂综合污水处理站处理。厂综合污水站污水处理能力为1600m³/d，污水处理工艺为“调节池＋初沉池+水解酸化池＋水解酸化池沉淀池+好氧池+一级沉淀池+二级水解酸化池+二级接触氧化池+二级沉淀沉池+混凝气浮”，达标后经管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）；排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求。; 废水依托厂综合污水处理站处理. - 噪声; - 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪; - 新增. - 固废; 一般固体废物：废包装袋、废反渗透膜、废布袋，集中收集后，定期外售；除尘灰回用于生产。污泥交由有利用能力单位处置后综合利用。 危险废物：废润滑油、废润滑油桶危废间暂存，定期送有资质单位处置。; - 新增. 危废暂存间：位于厂内中部，建筑面积216m2; - 依托. - 风险; 现有工程有容积800m³事故水池1座，容积500m³初期雨水池（兼消防废水池）1座; - 依托. ## （三）主要产品及产能 本项目生产甘氨酸亚铁。项目技改完成后，具体产品明细见下表2-2、2-3。 表 2-2 本项目主要产品明细一览表 - 序号; - 产品名称; - 产品规格; - 生产规模（t/a）; - 备注. - 1; - 甘氨酸亚铁; - 5kg/纸塑复合袋; - 300; - 食品级. - 10kg/纸塑复合袋. ## 表 2-3 本项目产品执行标准 - 序号; - 产品名称; - 执行标准; - 理化项目; - 指标. - 1; - 甘氨酸亚铁; - 《食品安全国家标准 食品添加剂 甘氨酸亚铁》（GB 30606-2014）; 二价铁(Fe2+)含量(以干基计)，w/%; 20.0~23.7. 氮(以干基计)，w/%; 10.0~12.0. 三价铁(Fe+)(以干基计)，w/%; ≤2.0. 干燥减量*，w/%; ≤7.0. 总铁(以干基计)，w/%; 19.0~24.0. 铅(Pb)/(mg/kg); ≤1. 备注：*105C，3h。. ## 本次项目扩能改造完成后，食品级甘氨酸亚铁产能达到300 t/a；本项目所用原料食品级甘氨酸为企业自产精制氨基乙酸，全厂产品链图如下： ## 图 2-1 本项目扩能改造完成后全厂产品链图 ## （四）主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表 2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 介质; 备注. 1; 储水罐; 2.5m³，316L; 1; 去离子水; 新增. 2; 去离子水泵; /; 1; 去离子水; 新增. 3; 反应釜; 500L不锈钢，3kW，ExdⅡ CT4 Gb; 4; 90～110℃，甘氨酸、维C、铁粉、柠檬酸、甘氨酸亚铁溶液; 新增. 4; 离心机; ExdⅡCT4 Gb; 1; 80℃甘氨酸亚铁溶液（溶液中含铁粉量：15Kg/450Kg）; 新增. 5; 料液槽; 700L，316L; 1; 甘氨酸亚铁溶液; 新增. 6; 料液泵; ExdⅡ CT4 Gb; 1; 甘氨酸亚铁溶液; 新增. 7; 中转罐; 2000L，316L，2.2kW; 2; 甘氨酸亚铁溶液; 新增. 8; 除铁器; 管道式，带过滤网; 1; 甘氨酸亚铁溶液; 新增. 9; 反应风机; /; 1; 尾气; 新增. 10; 提升机; 2t，ExdⅡCT4 Gb; 1; 甘氨酸亚铁; 新增. 11; 喷干系统-成套; LPG100，φ3000mm; 1; /; 新增. 12; 空气加热系统-成套; /; 1; /; 新增. 13; 粉碎设备-成套; 30B，5.5+0.75kW; 1; 甘氨酸亚铁; 新增. 14; 尾气处理系统-成套; /; 1; /; 新增. 15; 除尘风机; 风量2000m³/h; 1; 甘氨酸、维C、铁粉、柠檬酸粉尘; 新增. 16; 冷凝水罐; 1.5 m³; 1; 水; 新增. 17; 冷凝水泵; 10 m³/h; 1; 水; 新增. 18; 反应釜; 500L不锈钢，3kW，ExdⅡ CT4 Gb; 1; 90～110℃，甘氨酸、维C、铁粉、柠檬酸、甘氨酸亚铁溶液; 因设备陈旧淘汰. 19; 粉碎机; 6.25KW; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 20; 离心机; 直径0.6m; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 21; 硫酸罐; （浓度20%）1000L; 1; /; 保留. 22; 喷雾干燥系统; LPG50; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 23; 布袋除尘系统; /; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 24; 水吸收塔系统; /; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 25; 酸吸收塔系统; /; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 26; 加热系统; /; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. 27; 冷凝器; /; 1; /; 项目扩能旧设备淘汰. （五）主要原辅材料 （1）原辅材料及消耗情况 主要原辅材料种类和用量见表2-5。 表 2-5 本项目原辅材料及消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 形态; 规格; 年用量/t; 最大存储量/t; 规格; 存贮位置; 备注. 甘氨酸亚铁生产线. 1; 甘氨酸; 固态; 袋装; 189.3; 2; 25kg/袋; 原料库; 食品级（自产）. 2; 柠檬酸; 固态; 袋装; 16; 2; 25kg/袋; 原料库; 食品级（外购）. 3; 维生素C; 固态; 箱装; 8.6; 1; 25kg/箱; 原料库; 食品级（外购）. 4; 还原铁粉; 固态; 袋装; 70.6; 2; 25kg/袋; 原料库; 工业品（外购）. 5; 去离子水; 液态; /; 1200; 2.5; 2.5m³/罐; 公辅区; 自产. 6; 20%硫酸; 液态; 罐装; 45; 1; 1m³/罐; 公辅区; 废气治理药剂，依托厂区现有. 7; 润滑油; 液态; 桶装; 0.05; 0.02; 20kg/桶; 原料库; 设备维护使用. 项目能源消耗情况. 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 水; t; 5031; /. 2; 电; 万kWh; 140.6; /. 3; 蒸汽; t; 2543; /. 4; 压缩空气; Nm³/a; 950400; /. 新布袋; 个; 1; /. ## 表 2-6 产品及主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 甘氨酸; 又名氨基乙酸，白色结晶性颗粒或粉末。分子式为C2H5NO2，分子量75.05，熔点232℃-236℃，易溶于水（甘氨酸1:0.65水），微溶于甲醇，无臭，有特殊甜味，能缓和酸、碱味，掩盖食品中添加糖精的苦味并增强甜味。本项目主要原料，螯合配体。. 2; 柠檬酸; 又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，分子量为192.12。是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂（GB2760—2024）、调味剂和螯合剂。本项目添加柠檬酸作用：调节反应液 pH=5.0～6.0（甘氨酸螯合最优 pH 区间），促进铁粉溶解、提升螯合转化率；少量络合游离铁，抑制Fe2+水解沉淀。. 3; 维生素C; 维生素C是一种水溶性维生素，化学命名为L-(+)-苏阿糖型2,3,4,5,6-五羟基-2-己烯酸-4-内酯，又名L-抗坏血酸，分子式为C6H8O6，分子量为176.12。维生素C为通常是片状，有时是针状的单斜晶体，无臭，味酸，易溶于水，具有很强的还原性。参与机体复杂的代谢过程，能促进生长和增强对疾病的抵抗力，可用作营养增补剂、抗氧化剂，也可用作小麦粉改良剂。维生素C在实验室用作分析试剂，如作还原剂、掩蔽剂等。本项目添加维生素C作用：还原剂，防止 Fe²⁺氧化为 Fe³⁺。. 4; 还原铁粉; 还原铁粉是一种主要含单质铁的灰色或黑色粉末，又称“双吸剂”，一般由四氧化三铁在高热条件下在氢气流或一氧化碳气流中还原生成。由于还原铁粉本身已为粉末状，再加之其微观结构又十分疏松，故其表面积极大，能够吸收空气中的水分和氧气，常用于食品保鲜，在化工生产及实验室作业中常用作优质还原剂。本项目铁粉为主要原料，反应铁源。. 5; 甘氨酸亚铁; 甘氨酸亚铁，别名甘氨酸亚铁（二水），是一种有机铁化合物，分子式为Fe(OOCCH2NH2)2 2H2O，分子量为239.99，CAS号为20150-34-9。其外观为黑褐色或灰绿色结晶性粉末，性稳定，保质期二年，无一般铁剂的铁腥味，易溶于水。其吸收率约为硫酸亚铁的3-5倍，尚可促进钙、锌、硒等多种元素的吸收，不会导致食物变色或变味。生理功能主要为改善缺铁性贫血。. （2）物料平衡 甘氨酸亚铁生产12h/批次，每天生产2批次，1t/d，年生产时间300d，年生产量300t。 物料平衡表见表2-7。物料平衡图见图2-1。 表 2-7 甘氨酸亚铁产品（300t/a）物料平衡表 投入; 产出. 序号; 产品名称; 年用量(t); 产品名称; 年产量(t). 1; 食品添加剂甘氨酸; 189.3; 甘氨酸亚铁（产品）; 300. 2; 食品添加剂柠檬酸; 16; 废气; 氢气; 2.5. 3; 食品添加剂维生素C; 8.6; 颗粒物; 25. 4; 还原铁粉; 70.6; 水蒸气; 1157. 5; 去离子水; 1200; /; /. 6; 未反应铁粉（回用）; 32; 未反应铁粉（回用）; 32. 7; 收集粉尘（回用）; 1.51; 收集粉尘（回用）; 1.51. 8; 合计; 1518.01; 合计; 1518.01. 颗粒物：24.832 水蒸气：1115 反应釜 离心、过滤 喷雾干燥 粉碎、灌装 甘氨酸亚铁成品300 甘氨酸189.3 - 柠檬酸16 维生素C 8.6 还原铁粉70.6 颗粒物：0.114 - 氢气：2.5 - 水蒸气：42 颗粒物：0.054 - 混合液1472.372 过滤液1440.372 - 甘氨酸亚铁颗粒：300.54 粉碎包装后：300 - 布袋除尘器收集粉料回用：1.024 - 布袋除尘器收集粉料回用：0.486 去离子水1200 - 未反应铁粉 - 回用：32 ## 图2-2 甘氨酸亚铁产品（300t/a）物料平衡图 单位：t/a ## （六）公用工程 1、供热 公司供热由园区供热管网提供，利用公司现有换热站，换热站设计能力150t/h，现有工程满负荷使用92t/h，尚有余量，本项目蒸汽需求量0.353t/h，年消耗蒸汽量2543.21t，压力为0.4MPa，供汽余量满足本项目用汽需要。 2、供电 厂区现有电源引自化工园区220kV变电站，采用双回路10kV电力线路直埋敷设至东华金龙公司变配电所进线开关柜。该10kV双回路电源引自不同变压器，一主一备，供电质量安全可靠。厂区现有变配电所总容量为13000kVA，内设SCB10-2000/10 2000kVA干式变压器4台及相应的高低压配电设备，高、低压母线为单母线接线。6台变压器其中6台在用，富余电量为2000kW。本项目需电量为160.53kW（140.62万kWh），供电余量满足本项目用电需求。 ## 3、给排水 ## ①给水 ## 本项目用水依托厂区现有供水管网，水源由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区集中供水管网供给。本项目扩能改造完成后总新鲜水合计16.77m3/d（5031m3/a）。 生活用水：本项目由原甘氨酸螯合物一车间现有人员调配，不新增劳动定员，仍为21人，根据河北省地方标准《用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3－2021）生活用水按定额22m3/人·a计算，则本项目扩能改造完成后生活用水量仍为1.54m3/d（462m3/a）。 ## 生产用水：本项目用水主要为软水制备、生产用水、设备冲洗用水、废气治理系统用水、循环冷却水系统用水和车间冲洗用水。 ## 软水制备用水：主要用于甘氨酸螯合物一车间生产用水、设备冲洗用水。软水制备利用厂区现有的反渗透装置，制水能力为4t/h，现有工程纯水用量28.4t/d，制水能力余量67.6d够本项目使用。系统采用“二级反渗透工艺”工艺，制水率为80%。 ## 生产用水：根据物料平衡，本项目扩能后生产过程中需新增使用去离子水量为4m3/d（1200m3/a）。 ## 设备冲洗用水：正常生产时，每周进行罐体清洗，以保证产品质量稳定性。反应釜总体积为2000L，设备冲洗用水量按4m3/次计，每年约清洗45次，需新增软水水量为0.6m3/d（180m3/a）。 ## 以上两项合计纯水量4.6m3/d（1380m3/a），则软水制备用水合计新鲜水量为5.75m3/d（1725m3/a）。 废气治理系统用水：反应釜尾气夹带水蒸气及喷雾干燥尾气夹带水蒸气3.86m3/d（1157m3/a）进入喷淋塔，烟气降温冷凝后全部汇入喷淋循环水箱，作为喷淋系统回用补水；但受尾气排空带水、喷淋废液定期外排等损耗影响，冷凝回用水无法满足喷淋全周期用水需求，生产运行仍需补充新鲜生产用水，新鲜水补水量为1.00m3/d（300m3/a）；酸洗塔使用20%硫酸量0.15m3/d（45m3/a），带入水量为0.12m3/d（36m3/a）。 ## 循环冷却水系统用水：本项目循环水系统用水量约为432m3/d（129600m3/a），系统运行蒸发损耗水量按1%计，为4.32m3/d，废水产生量按损耗量的50%计，为2.16m3/d，循环冷却水系统补水由自来水供给，补充总水量为6.48m3/d（1944m3/a）。 ## 车间地面冲洗用水：本项目仍在原车间进行，车间地面冲洗用水需使用新鲜水量仍约2m3/d（600m3/a）。 ## ②排水 ## 本项目废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水包括软水制备废水、废气治理设施废水、设备冲洗废水、循环冷却系统排水和车间地面冲洗废水。本项目废水排放量为9.5m3/d（2850m3/a）。 ## 软水制备废水：废水产生量为1.15m3/d（345m3/a）。 设备冲洗废水：设备冲洗水合计为0.6m3/d（180m3/a），损耗量按20%计，损耗量为0.12m3/d（36m3/a），排放量为0.48m3/d（144m3/a）。 废气治理系统废水：喷雾干燥尾气夹带水蒸气3.86m3/d（1157m3/a）进入水喷淋+酸喷淋塔，烟气降温冷凝后全部汇入喷淋循环水箱，作为喷淋系统回用补水；但受尾气排空带水、喷淋废液定期外排等损耗影响，冷凝回用水无法满足喷淋全周期用水需求，生产运行仍需补充新鲜生产用水，新鲜水补水量为2.56m3/d（768m3/a）；酸洗塔使用20%硫酸量带入水量为0.12m3/d（36m3/a）。废气治理系统喷淋液循环液量约为420m3/d，损耗量按0.5%计，损耗量为2.1m3/d（630m3/a），废水排放量为2.88m3/d（864m3/a）。 ## 循环冷却水系统用水：本项目循环水系统用水量约为432m3/d（129600m3/a），系统运行蒸发损耗水量按1%计，为4.32m3/d，废水产生量按损耗量的50%计，为2.16m3/d。 - 车间地面冲洗废水：车间地面冲洗用水需使用新鲜水量约2m3/d（600m3/a），蒸发损耗量按20%计，则车间地面冲洗废水排放量为1.6m3/d（480m3/a）。 生活废水：本项目扩能改造前后生活废水量不变。生活用水需使用新鲜水量约1.54m3/d（462m3/a），损耗量按20%计，则生活废水排放量为1.23m3/d（369m3/a）。 ## 综上所述，项目扩能改造后废水排放量合计为6.86m3/d（2058m3/a），排入厂综合污水处理站处理，处理达标后经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。 ## 本项目给排水平衡表见表2-11，水量平衡图见图2-4。 表 2-11 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 给水; 损耗量; 废水量; 排放去向. 总用水量; 新鲜水; 串级水; 原料带入/反应生成水; 循环水量; 串级利用量; 外排废水. 1; 软水制备; 5.75; 5.75; 0; 0; 0; 0; 4.6; 1.15; 送厂综合污水处理站，处理达标后经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）. 2; 生产用水; 4; 0; 4; 0; 0; 0.14; 3.86; 0. 设备冲洗; 0.6; 0; 0.6; 0; 0; 0.12; 0; 0.48. 3; 废气治理系统; 426.54; 1.00; 3.86; 0.12; 420; 2.1; 0; 2.88. 4; 循环冷却水系统; 438.48; 6.48; 0; 0; 432; 4.32; 0; 2.16. 5; 生活用水; 1.54; 1.54; 0; 0; 0; 0.31; 0; 1.23. 6; 车间地面冲洗; 2; 2; 0; 0; 0; 0.4; 0; 1.6. 合计; 877.35; 16.77; 8.46; 0.12; 852; 7.39; 8.46; 9.5. 2.88 1.00 1.6 软水制备 废气治理系统（-2.1） 设备冲洗（-0.12） 5.75 432 6.48 3.86 2.16 9.5 送厂综合污水处理站，处理达标后经园区污水管网排入良村南污水处理厂 新鲜水 16.77 0.6 生产用水 0.48 4 1.15 进入甘氨酸亚铁产品0.14 循环冷却水系统（-4.32） 20%硫酸带入0.12 车间地面冲洗（-0.4） 2 生活用水（-0.31） 420 1.54 1.23 图 2-3 本项目扩能改造完成后甘氨酸亚铁项目水量平衡图 （单位m3/d） （七）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员由现有21人调配，不新增人员，采用四班三运转制，年工作300天。 （八）平面布置 本项目利用现有甘氨酸螯合物一车间进行提升改造，车间楼高约8m，共1.5层，其中反应区域共1层，辅助区域2层，总占地面积1040m2，总建筑面积约1560m2。各层布设情况如下： 甘氨酸螯合物一车间布设情况：车间西北侧为原料库，西南侧为一般区，依次设置反应釜、喷雾干燥等设备，中间区域为洁净区，车间东侧为库房。 本项目具体平面布设情况见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本次扩能改造完成后甘氨酸亚铁产能：300吨/年，具体生产工艺流程及排污节点情况如下。 （1）工艺原理 甘氨酸亚铁生产12h/批次，每天生产2批次，每批次500kg，收率92%，年生产时间300d，年生产量300t。分别经反应、离心过滤、喷雾干燥、粉碎包装等工序得到产品。 ①主要化学反应方程式： 甘氨酸亚铁：2NH2CH2COOH + Fe +2H2O→Fe(NH2CH2COO)2 ⋅2H2O+ H2↑放热 75 56 18 240 2 反应机理：铁粉先与甘氨酸羧基缓慢反应生成Fe2+，甘氨酸氨基、羧基与Fe2+形成五元环状螯合键（甘氨酸亚铁），螯合物键能高、热稳定性好，水溶液中以离子/水合分子存在，常温、喷干温度下不会热裂解挥发有机小分子。常温及喷雾干燥常规控温（进风 200～280℃、物料瞬时温度＜105℃）条件下，螯合物不会受热裂解、无甘氨酸等有机小分子挥发逸出，全部固存于产品中；主反应实际原料转化率96%，料液中剩余4%甘氨酸以水合离子态溶解在液相，随水分受热析出固态粉末，甘氨酸本身不会气化挥发。 ②副化学反应方程式： 柠檬酸亚铁：C₆H₈O₇ + Fe +H2O→FeC6H6O7⋅H2O+ H2↑放热 192 56 18 264 2 反应机理：柠檬酸在反应中仅作pH缓冲剂、络合助剂（辅助防Fe2+水解），与Fe2+生成水溶性柠檬酸铁络合物，无分解挥发、无甲酸/乙酸/糠醛等挥发性有机酸生成。副反应转化率40%，料液中剩余60%柠檬酸以水合离子态溶解在液相，随水分受热析出固态粉末，柠檬酸本身不会气化挥发。 脱氢抗坏血酸（氧化型 VC）：2C₆H₈O6+O2 →2C₆H6O6+ 2H2O放热 反应机理：VC（L -抗坏血酸）为体系专属还原剂，仅用来防止Fe2+氧化为Fe3+，氧化产物为脱氢抗坏血酸，为高沸点多元有机酸，水溶性极强、常压无挥发，无醛类、恶臭杂环物质生成。 本项目甘氨酸亚铁合成采用纯水相低温弱酸螯合工艺，原料甘氨酸、柠檬酸、维生素C及其反应产物均为高沸点、低蒸极性水溶性有机物，反应pH与温度条件无氨、低级有机酸、恶臭杂环有机物生成；喷雾干燥为低温瞬时脱水，有机组分全部固化进入成品粉末，仅水分汽化为水蒸气，因此喷雾干燥尾气不含挥发性有机废气（VOC、非甲烷总烃），无恶臭物质。 - 工艺流程及产污环节 - 工艺流程包括投料反应、离心过滤、喷雾干燥、粉碎包装、包装等工序，其中粉碎、内包装工序在洁净区完成，投料反应、离心过滤、喷雾干燥、外包装等工序在非洁净区完成。 1）工艺流程 ①投料反应：项目去离子水依托厂区反渗透装置制备，设置2.5m3储水罐，经去离子水泵向反应釜中加入适量的去离子水，打开蒸汽加热，人工投料加入甘氨酸、维C、柠檬酸和还原铁粉，本项目采用微过量的还原铁粉与甘氨酸进行螯合反应，反应控制温度90-110℃，保温时间为8-10h，反应结束后补加去离子水稀释料液，送下一工序处理。反应过程持续产生氢气，副产氢气收集后引入酸洗塔，稀释处理后通过25m高排气筒排放。固体投料时，产生的粉尘通过集气罩+软帘收集后，经布袋除尘器装置处理后，通过25m高排气筒外排。 产污情况：投料产生的颗粒物废气G1；反渗透装置产生的废反渗透膜S1、废包装袋S2；设备运行噪声N1。 ②离心、过滤：将每批次料液排放至离心机中，分离出料液中未反应的铁粉，得到澄清螯合母液排放至料液槽，经料液泵打至中转罐，经管道式除铁器再次除铁后送入下一工序。此过程中，离心及过滤产生的未反应的铁粉，通过收集槽收集后返回反应釜中继续反应。 产污情况：设备运行噪声N2。 ③喷雾干燥：过滤后母液泵入喷雾干燥塔，进风温度控制在（200–280）℃下，控制物料流量,使料液与热空气混合,母液中水分被蒸发进入空气中，干燥得到二水合甘氨酸亚铁颗粒经二级旋风分离后进入收料筒。喷雾干燥尾气G2经水洗+酸洗+布袋除尘器处理后，通过25m高排气筒外排。 产污情况：喷雾干燥尾气G2；喷雾干燥机泵类产生的噪声N3。 ④粉碎、包装：二级旋风分离器收集的甘氨酸亚铁成品物料蓬松易结块，粉碎工序用于破碎团聚料团、细化粉体粒径，保障成品粒度符合产品指标及包装使用要求。粉碎设备整体密闭负压运行，工序无无组织粉尘逸散；粉碎机出料口与包装灌装工位密闭直连，粉碎物料密闭下料至包装工位，人工套袋灌装，粉碎、物料输送、灌装全流程密闭衔接，不设敞口中转工序。成品灌装后经电子秤在线称重校验，严控装量误差，称重完毕人工封口打包入库。 粉碎、包装工序设置在D 级洁净生产区内，粉碎、包装工序上方设置集气罩+软帘，收集产生的粉尘，收集后的粉尘经管道送至布袋除尘器装置处理后，通过25m高排气筒外排。 产污情况：粉碎包装工序产生的废气G3；粉碎机产生的噪声N4。 ⑤其他 - 本项目软水制备系统系统依托现有工程，采用的反渗透工艺，制备过程产生软水制备废水及废反渗透膜（W3、S1）。循环水冷却系统依托现有工程，循环冷却水系统定期排水，产生的废水（W4）排入产区污水处理站进行处理。螯合物一车间设置了洁净车间，生产过程中设备定期清洗及车间地面进行清洗产生一定的废水（W5、W6）排入厂区设置的污水处理站进行处理。本项目依托厂区污水处理站，污水处理过程中产的废气主要为为氨、硫化氢、臭气浓度，厂区污水处理站废气两级水吸收+恒温多级生物滤池装置+1根15m排气筒（DA010）排放（G4），污水处理站产生的污泥（S6）为一般固废，定期交有利用能力单位处置后综合利用。除尘装置产生的废布袋（S5）定期收集后外售、设备检修维护过程产生的废润滑油、废润滑油桶（S3）属于危险废物暂存于危废间内，定期交有资质单位进行合理处置，污水处理站产生的废气（G4），污泥（S6）为一般工业固体废物。 工艺流程图见下图。 厂区污水处理站 W1、W2、N 投料、反应 离心、过滤 喷雾干燥 粉碎、包装 甘氨酸亚铁成品 甘氨酸 - 柠檬酸 维生素C 还原铁粉 未反应的铁粉 G1、S1、S2、N G3、N 去离子水 G2、N 水喷淋+酸喷淋 G4 图 2-4 甘氨酸亚铁工艺流程及产污节点图 甘氨酸亚铁生产工艺产排污节点汇总表见表2-14。 表 2-14 项目排污节点汇总表 - 类别; - 代码; - 排污节点; - 主要污染物; - 排放特征; - 环保措施; - 排放 - 去向. - 废气; - G1; 投料; 颗粒物; - 间断; - 集气罩+软帘收集+布袋除尘器; - 共同经1根25m高排气筒（DA028）; - 治理后排放到外环境. - G3; 粉碎、包装; 颗粒物; - 间断. - G2; 喷雾干燥; 颗粒物; - 间断; - 密闭管道+水洗塔+酸洗塔. - G4; 污水站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; - 连续; - 经水吸收+恒温多级生物滤池装置+1根15m排气筒（DA010）. - 废水; - W1; - 水洗塔废水; - pH、COD、SS、氨氮、BOD5; - 间断; - 排入厂综合污水处理站处理; - 最终排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）. - W2; - 酸洗塔废水; - pH、COD、SS、氨氮、BOD5; - 间断. - W3; - 软水制备废水; - COD、SS; - 间断. - W4; - 循环冷却水系统废水; - COD、SS; - 间断. - W5; - 设备冲洗废水; - pH、COD、SS、氨氮、BOD5; - 间断. - W6; - 车间地面冲洗废水; - pH、COD、SS、氨氮、BOD5; - 间断. - W7; - 生活污水; - pH、COD、SS、氨氮、BOD5; - 间断. - 噪声; - N; - 风机泵类等设备噪声; - 噪声; - 连续; - 采用低噪声设备、基础减振、隔声、加强设备维护、保养等措施; - 外环境. - 固废; - S1; 反渗透装置; 废反渗透膜; - 间断; 一般工业固废，统一收集后外售; - 全部合理处置. - S2; 投料; 废包装袋; - 间断. - S3; 设备检修维护; 废润滑油、废润滑油桶; - 间断; 危险废物，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位清运处理. - S4; 布袋除尘器; 除尘灰; - 间断; 回用于生产. - S5; 布袋除尘器; 废布袋; - 间断; 一般工业固废，统一收集后外售. - S6; 污泥; 污泥; - 间断; 一般工业固废，交由有利用能力单位处置后综合利用。. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有工程情况简介 （1）现有环保手续 目前石家庄东华金龙化工有限公司现有环保手续见表2-15。 表 2-15 石家庄东华金龙化工有限公司项目环评情况一览表 序号; 项目名称; 类别; 建设地点; 建设进度; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准时间; 批准文号; 验收单位; 验收时间; 验收文号. 1; 年产5万吨氨基乙酸及配套工程建设项目; 报告书; 石家庄高新技术产业开发区循环化工园区化工中路100号; 已验收; 河北省环境保护局; 2005.9.30; 冀环管[2005]260号; 河北省环境保护厅; 2010.4.13; 冀环验[2010]067号. 2; 年产3万吨工业氨基乙酸及深加工项目; 报告书; 已验收; 石家庄市环境保护局; 2012.11.9; 石环发[2012]157号; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2016.11.24; 石化安环验[2016]6号. 2015.11.25; 补充报告备案; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理局（食品药品监督管理局）; 2017.5.9; 冀石化安环验[2017]3号. 3; 年产4000吨氨基乙酸钠项目; 报告书; 已验收; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2013.9.15; 石化安环审字[2013]7号; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2016.7.29; 石化安环验[2016]3号. 4; 工业氨基乙酸及氯乙酸技改项目; 报告书; 已验收; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2014.5.5; 石化安环审字[2014]2号; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2017.5.9; 冀石化安环验[2017]2号. 5; 原料罐区项目; 报告书; 已验收; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2014.7.7; 石化安环审字[2014]4号; 石家庄循环经济化工园区管理委员会安全生产监督管理和环境保护局; 2015.12.18; 石化安环验[2015]1号. 6; 污染治理措施升级改造及资源回收利用项目; 报告书; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2017.9.11; 冀石化园环审[2017]2号; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2017.10.26; /. 7; 10000吨氨基乙酸项目; 报告书; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2017.9.11; 冀石化园环审[2017]3号; 废气、废水自主验收; 2018.12.15; /. 河北石家庄循环化工园区行政审批局对项目固废、噪声进行验收; 冀石化园行审环验[2018]7号. 8; 10000吨液体甜菜碱项目; 报告书; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2017.11.13; 冀石化园环审[2017]4号; 废气、废水自主验收; 2018.12.13; /. 河北石家庄循环化工园区行政审批局对项目固废、噪声进行验收; 冀石化园行审环验[2018]6号. 9; 污泥减量化项目; 登记表; 已建设; /; 2019.2.21; 备案号：201913018200000057; /; /; /. 10; 成品暂存和周转库房建设项目; 登记表; 已建设; /; 2019.2.22; 备案号：201913018200000060; /; /; /. 11; 工业氨基乙酸周转库房建设项目; 登记表; 已建设; /; 2019.3.21; 备案号：201913018200000105; /; /; /. 12; 废气和固废治理措施技改项目; 报告表; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2019.7.3; /; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2020.1.4; 环验[2020]1号. 13; 氯化铵工段环保治理设施提升改造及资源化利用项目; 报告书; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2019.9.11; 冀石化园行审环批[2019]11号; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2020.7.22; 环验[2020]6号. 14; 甘氨酸钠尾气治理设施升级改造项目; 登记表; 已建设; /; 2020.3.13; 备案号：202013018200000086; /; /; /. 15; 盐酸罐区罐内呼吸气三级碱吸收治理项目; 登记表; 已建设; /; 2020.3.19; 备案号：202013018200000105; /; /; /. 16; 职工食堂油烟治理项目; 登记表; 已建设; /; 2020.6.4; 备案号：202013018200000278; /; /; /. 17; 精制品车间除尘项目; 登记表; 已建设; /; 2020.6.15; 备案号：202013018200000292; /; /; /. 18; 化验室废气收集治理项目; 登记表; 已建设; /; 2021.5.17; 备案号：202113018200000091; /; /; /. 19; 氯化铵工段废气治理提升改造项目; 登记表; 已建设; /; 2021.6.21; 备案号：202113018200000166; /; /; /. 20; 固体废弃物规范化存储库房建设项目; 报告表; 已建设; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2021.9.28; /; 自主验收; 2022.1.5; /. 21; 氯化铵工段废气治理吸收液变更调整项目; 登记表; 已建设; /; 2021.8.19; 备案号：202113018200000281; /; /; /. 22; 精制品车间母液浓缩废气与六车间无组织废气合并项目; 登记表; 已建设; /; 2021.9.6; 备案号：202113018200000314; /; /; /. 23; 海因车间产品烘干环节粉尘治理项目; 登记表; 已建设; /; 2021.9.28; 备案号：202113018200000346; /; /; /. 24; 化验室废气收集治理项目; 登记表; 已建设; /; 2021.10.21; 备案号：202113018200000383; /; /; /. 25; 脱氮系统尾气治理项目; 登记表; 已建设; /; 2021.12.08; 备案号：202113018200000455; /; /; /. 26; 醋酸罐区呼吸废气治理改造项目; 登记表; 已建设; /; 2021.12.08; 备案号：202113018200000468; /; /; /. 27; 产品质量提升及配套设施改造项目; 报告书; 已验收; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2022.2.28; 冀石化园行审环批[2022]2号; 自主验收; 2022.8.24; /. 28; 危废库废气治理改造项目; 登记表; 已建设; /; 2022.3.07; 备案号：202213018200000133; /; /; /. 29; 污水站新增玻璃钢材质分类收集储水罐项目; 登记表; 已建设; /; 2022.3.16; 备案号：202213018200000164; /; /; /. 30; VOC无组织废气排放治理提升改造、污水站提标改造及海因车间产品深化处理项目; 登记表; 已建设; /; 2022.4.14; 备案号：202213018200000282; /; /; /. 31; 二、三车间离心区域无组织废气并入4#甲醇回收装置、原4车间无组织废气治理装置拆除; 登记表; 已建设; /; 2022.7.6; 备案号：202213018200000503; /; /; /. 32; VOCs有机废气深度治理项目; 登记表; 已建设; /; 2022.8.5; 备案号：202213018200000567; /; /; /. 33; 2#-6#氨基乙酸车间氨解尾气并入甲醇回收装置改造项目; 登记表; 已建设; /; 2022.10.17; 备案号：202213018200000672; /; /; /. 34; 37.5kt/a液体氯乙酸升级改造项目; 报告书; 不再建设; 河北石家庄循环化工园区行政审批局; 2022.12.23; 冀石化园行审环批（2022）11号; /; /; /. 35; 螯合物二车间布袋除尘设施后移; 登记表; 已建设; /; 2023.2.20; 备案号202313018200000027; /; /; /. 36; 危废库合理化改造及配套废气治理设施优化; 登记表; 已建设; /; 2023.3.2; 备案号202313010800000014; /; /; /. 37; 氨回收岗位制氨水项目尾气调整吸收液深度治理; 登记表; 已建设; /; 2023.3.28; 备案号202313017100000005; /; /; /. 38; 氯化铵车间（3期）生产废气治理吸收液变更调整项目; 登记表; 已建设; /; 2023.4.4; 备案号202313017100000010; /; /; /. 39; 1号至5号氯乙酸生产车间氯化尾气深度治理升级改造项目; 登记表; 已建设; /; 2023.4.7; 备案号202313017100000016; /; /; /. 40; 污水站废气治理管路改造项目; 登记表; 已建设; /; 2023.5.31; 备案号202313018200000278; /; /; /. 41; 氯化铵、氨回收、罐区车间废气深度治理项目碱吸收调整为水吸收; 登记表; 已建设; /; 2023.5.31; 备案号202313017100000047; /; /; /. 42; 3#醋酸尾气治理设施改造项目; 登记表; 已建设; /; 2023.6.9; 备案号 202313017100000054; /; /; /. 43; 新工艺氨基乙酸车间废气DA021废气治理设施提升改造项目; 登记表; 已建设; /; 2023.7.19; 备案号 202313017100000062; /; /; /. 44; 乌洛托品化料间废气治理提升项目; 登记表; 已建设; /; 2023.8.3; 备案号 202313017100000065; /; /; /. 45; 盐酸罐区废气治理改造项目; 登记表; 已建设; /; 2023.8.19; 备案号 202313017100000066; /; /; /. 46; 污水站废气治理项目改造; 登记表; 已建设; /; 2023.8.21; 备案号 202313017100000067; /; /; /. 47; 石家庄东华金龙化工有限公司年产6万吨氨水改造项目; 报告书; 石家庄高新技术产业开发区循环化工园区化工中路100号; 已验收; 石家庄高新技术产业开发区行政审批局循环化工园区分局; 2023.9.28; 石化行审环批〔2023]7号; 自主验收; 2024.1.31; /. 48; 污水站废气治理设施工艺优化项目; 登记表; 已建设; /; 2024.3.11; 备案号 202413017100000021; /; /; /. 49; 盐酸罐区废气治理提升项目; 登记表; 已建设; /; 2024.6.13; 备案号 202413017100000073; /; /; /. 50; 60kt/a液体氯乙酸升级改造项目; 报告书; 已建设; 石家庄高新技术产业开发区行政审批局; 2024.10.18; 石高审循化环批〔2024]6号; 自主验收; 2026.4.25; /. 51; 六车间氨基乙酸技术改造项目; 报告书; 已建设; 石家庄高新技术产业开发区行政审批局; 2024.12.6; 石高审循化环批〔2024]7号; 自主验收; 2025.4.26; /. 52; 石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目; 报告表; 已建设; 石家庄高新技术产业开发区行政审批局; 2025.6.30; 石高审循化环表〔2025〕4号; 自主验收; 2026.4.25; /. 53; 石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目; 报告表; 建设中; 石家庄高新技术产业开发区行政审批局; 2026.3.11; 石高审循化环表〔2026〕4号; /; /; /. （2）现有工程建设内容 石家庄东华金龙化工有限公司位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区化工中路100号，厂区占地面积216669.9m2。始建于2000年，于2008年底从石家庄东二环整体搬迁入化工园区，2010年被国家认定为高新技术企业。公司主导产品为：工业氨基乙酸，年生产能力为10万吨，公司其他产品还有：甘氨酸螯合物、ZAO靶材、海因等；副产品为：盐酸、氯化铵、氨水等。该公司各项目环保手续齐全，并取得了排污许可证（91130193104681023N001Z），有效期限：自2025年10月22日起至2030年10月21日止。 - 表 2-16 现有工程一览表 项目; 车间名称; 工程内容. 主体 工程; 2#-6#氨基乙酸车间; 目前2#-6#五个车间合计产能为9万吨/年，各车间装有相应生产线，主要设备包括计量罐、反应罐、萃取罐、离心机、烘干机、振动筛等及相应环保治理设施。. 精馏车间; 用于配套生产甲醇蒸馏回收，主要装置包括精馏塔、再沸器、换热器、缓冲罐、物料泵、冷凝器等设备及相应环保治理设施。. 精制氨基乙酸车间; 用于氨基乙酸精制，设计产能1万吨/年，主要设备为化料釜、中间釜、脱碳过滤器、膜过滤系统、结晶釜、计量罐、放料槽、烘干设备等及相应环保治理设施。. 1~5#氯乙酸车间; 主要生产氯乙酸15万吨/年，为氨基乙酸配套设置。主要设备为反应罐、储罐、计量罐、冷凝器、吸收塔、缓冲罐、物料泵等等及相应环保治理设施。. 新工艺氨基乙酸车间; 新工艺氨基乙酸车间，设计产能1万吨/年，主要设备为反应罐、储罐、计量罐、冷凝器、吸收塔、缓冲罐、物料泵等及相应环保治理设施。. 螯合物车间1#-2#; 主要生产氨基乙酸盐分为两个车间，主要设备为反应釜、结晶釜、离心机、喷雾干燥、双锥、压滤机、振动筛、粉碎机、封口机、物料泵等及相应环保治理设施。. 海因车间及靶材车间; 海因车间主要生产海因2500吨/年，主要设备有化料釜、反应釜、结晶釜、计量罐、换热器、干燥机、振动筛、储料槽、粉碎机、物料泵等及相应环保治理设施。靶材车间生产靶材200吨/年。. 氨回收及氯化铵车间; 用于离心母液及高浓废水处理，副产为氯化铵及水溶肥、氨水；主要设备有分离室、旋分器、加热器、冷凝器、储罐及计量罐、结晶釜、物料泵、脱氨氮系统等及相应环保治理设施。. 辅助工程; 罐区; 企业设有三个罐区：其中1#罐区有托品罐2台（300m³×2）、醋酸罐8台（300m3×6/2000m3×2）、甲醇罐6台（300m³×2/100m³×4）；2#罐区有液氯罐3台（50m³×1/100m³×2）、盐酸罐10台（300m³×10）；3#罐区有液氨罐3台（100m³×3）、醋酸罐2台（1000m3×2）、甲醇罐1台（500m³）、备用罐（均为50m³一台，100m³一台）。. 装卸区; 罐区设装卸区，用于原料装卸. 办公楼及其他; 现有综合办公楼、倒班楼、科技楼各1座，位于厂区北部. 事故水池及事故池; 现有工程容积800m³事故水池1座，容积500 m³初期雨水池（兼事故水池）1座. 公用 工程; 供水; 由石家庄高新技术产业开发区循环化工园区统一供给. 供电; 厂内设置6台变压器，并配置相应高压开关柜、低压配电屏及电容器补偿设施. 供热; 现有工程用蒸汽由园区供热企业河北旭隆化工有限公司和晋煤金石化工集团有限公司提供. 低温冷冻水系统; 现有-15℃冷冻机组7台，其中氢氟碳化物机组3台，以R32为制冷剂，每台制冷量950kW，液氨制冷剂4台，每台制冷量460kW. 循环水系统; 厂区建设循环冷却水系统两座，第一座循环水系统流量为3600m³/h，第二座循环水流量约为8000m³/h；闲置凉水塔1座，流量500m³/h. 环保 工程; 废气; 生产车间; 污染源; 治理措施. 4#甲醇回收装置废气排气筒; 2-5氨解尾气、计量罐尾气、萃取、离心、烘干、母液池；精馏不凝气；1号罐区甲醇储罐呼吸; 2个尾气水吸收塔（回收甲醇：解析塔+冷凝器）+活性炭吸附/脱附”+1根25m排气筒（DA001）. 氨基乙酸车间; 1#-5#氨基乙酸车间氯化尾气; 各车间氯乙酸氯化尾气经“冷凝+醋酸回收+盐酸吸收（一级塔吸收+一级降膜吸收+水吸收）”处理后，再合并经碱吸收塔+碱吸收塔+水吸收塔处理后，经1根25m高排气筒（DA002）排放. 海因车间; 生产废气; （水吸收+两级酸吸收）+并联布袋除尘器]+1根25m排气筒（DA003）. 6#甲醇回收装置废气排气筒; 六车间氨解尾气、周转罐尾气、离心、萃取、烘干、筛分、包装、母液池废气；3#罐区甲醇罐呼吸废气；精制氨基乙酸车间废气、托品化料间废气; 尾气水吸收塔（回收甲醇：解析塔+冷凝器）+活性炭吸附/脱附”+1根25m排气筒（DA004）. 螯合物二车间废气南排气筒; 喷雾干燥废气; 水吸收+布袋除尘器+1根15m排气筒（DA005）. 螯合物二车间废气北排气筒; 喷雾干燥废气; 水吸收+布袋除尘器+1根15m排气筒（DA006）. 危废间; 危废间废气; 活性炭吸附+碱吸收+25m排气筒（DA007）. 2#盐酸储罐; 呼吸废气; 碱吸收+1根15m排气筒（DA008）. 污水处理站; 污水处理恶臭废气; 经水吸收+恒温多级生物滤池装置+1根15m排气筒（DA010）. 氯化铵车间; 氯化铵离心、抽滤、传送带、空间废气; 酸喷淋+二级水喷淋+25m排气筒（DA011）. 精制; 精制品尾气排气筒; 布袋除尘器（1套）+1根25m排气筒（DA013）. 罐区废气、氨回收废气、氯化铵废气集中收集深度处理装置废气排气筒; 醋酸罐呼吸废气、泵房空间废气、氨回收系统废气、氯化铵工段废气、氨水储罐废气、氨水装车废气; 醋酸罐呼吸废气、泵房空间废气经两级碱喷淋处理；氯化铵工段废气经酸喷淋+水喷淋+水喷淋处理；氨回收废气经冷凝+一级水吸收塔+二级酸吸收塔喷淋处理；氨水储罐废气及氨水装车废气经一级水吸收塔+二级酸吸收塔喷淋处理。以上废气合并后共同再经低温水吸收塔+除雾器+干式过滤-活性炭吸附/脱附+1根25m排气筒（DA017）. 实验室; 实验室废气; 水吸收+碱吸收+1根25m排气筒（DA018）. 新工艺氨基乙酸车间; 新车间计量罐、化酸釜、反应釜、溶解、离心、结晶、母液罐、混晶釜尾气; 酸吸收+两级水吸收+1根25m排气筒（DA021）. 新工艺氨基乙酸车间; 干燥废气; 2级旋风分离器+布袋除尘器（1套）+1根25m排气筒（DA026）. 螯合物一车间; 喷雾干燥废气; 布袋除尘器+水喷淋吸收+酸喷淋吸收+1根25m排气筒（DA028）. 食堂; 食堂油烟废气; 油烟净化装置+1根25m高排气筒（DA030）. 废水; 现有工程废水主要为生产工艺废水、废气治理设施排水、设备地面冲洗水、软水制备排水、冷凝水、循环冷却水系统排水、氨回收系统排水等；一起送厂综合污水处理站处理。厂综合污水站污水处理能力为1600m³/d，污水处理工艺为“调节池＋初沉池+水解酸化池＋水解酸化沉淀池+好氧池+一沉池+二级水解酸化池+二级接触氧化池+二级沉淀池+混凝气浮”，达标后经管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）。排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求. 噪声; 低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声、厂区合理布局等减噪措施. 固废; 企业现有危废为氯乙酸硫磺废内包装、废矿物油、在线监测废试剂、实验室废液、废气治理设施废活性炭、废铅蓄电池、废漆桶、废切屑液等，均危废间暂存，定期送有资质单位处置；污泥经鉴定为一般工业固体废物，定期交由石家庄云泉生物科技有限公司好氧无害化处置；生产工艺脱色废活性炭定期交由辛集市瀚蓝环保科技有限公司处置；硫磺外包装由原厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后处理。. 危废间：现有1座216m2危废间，用于危险废物的暂存，进行“三防”处理，内部设裙角围堰等附属设施；危废间底面和围堰防渗采用的人工防渗材料，厚度在5mm。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s. （3）现有工程产品方案 石家庄东华金龙化工有限公司产品主要为工业氨基乙酸、精制甘氨酸、ZAO靶材、海因、甘氨酸亚铁、甘氨酸铜、甘氨酸钙、甘氨酸镁、甘氨酸锌和甘氨酸钠、甘氨酸钠碳酸盐等衍生物。全厂产品及产量见表2-15，厂区产品链图见图2- 。 - 表 2-15 现有工程产品方案汇总表 序号; 项目; 产品; 产能; 单位; 备注. 1; 主产; 工业氨基乙酸; 10万; t/a; 其中9万吨采用甲醇溶剂法，1万吨采用非甲醇溶剂法. 2; 精制氨基乙酸; 1万; t/a; 用作食品、医药原材料. 3; ZAO靶材; 200; t/a; /. 4; 海因; 2500; t/a; /. 5; 甘氨酸亚铁; 50; t/a; /. 6; 甘氨酸钙（镁、锌）; 100; t/a; /. 9; 甘氨酸钠; 4000; t/a; /. 10; 共线生产; 甘氨酸镁; 3000; t/a; /. 11; 甘氨酸锌; 1800; t/a; /. （4）现有公用工程 ①供电 石家庄东华金龙化工有限公司厂内设置6台变压器，并配置相应高压开关柜、低压配电屏及电容器补偿设施，公司现有容量为2000kVA变压器四台，2500kVA变电站两台，总容量为13000kVA。 ②供热石家庄东华金龙化工有限公司供热由园区供热管网提供，利用公司现有换热站，换热站设计能力150t/h，现有工程使用92t/h，尚有余量。 ③给排水 给水：现有工程全厂总用水量为139469.09m3/d，其中新鲜用水量为2096.59m3/d，原料代入及反应生成70.3m3/d，循环水量135560m3/d，回用水量为1742.2m3/d，水重复利用率为98.5%。 排水：现有工程全厂排水为氨回收系统排水，乌洛托品排水、精制甘氨酸排水、螯合物车间排水、10000吨氨基乙酸排水、海因车间排水、甘氨酸深加工排水、循环冷却水系统排水、废气治理系统排水、设备及车间地面冲洗废水、化验室废水、生活废水等，总排水量为924.32m3/d。废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管网最终排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）。 厂内综合污水站污水处理能力为1600m³/d（为2套并联的污水处理能力为800m³/d污水处理系统），现实际日处理废水量为924.32m³/d。污水处理站污水处理工艺为“调节池＋初沉池+水解酸化池＋水解酸化池沉淀池+好氧池+一级沉淀池+二级水解酸化池+二级接触氧化池+二级沉淀池+混凝气浮”。 现有工程全厂水平衡图表如下： 表 2-17 现有工程给排水平衡表 单位：m³/d 用水单位; 总用水量; 新鲜水; 原料带入水量/反应生成; 循环水量; 损耗量; 串级用水; 进入产（副产）品水量; 排水量. 回用水量; 回用于厂区. 氯乙酸与氨基乙酸; 1200.81; 1200.81; 0; 0; 69; 0; 750; 381.81; 0. 甲醇精馏车间; 750; 0; 0; 0; 0; 750; 535; 215; 0. 氯化铵回收工序（双效蒸发器）; 537.4; 2.4; 0; 0; 0; 535; 457.2; 80.2; 0. 氨回收系统; 327.2; 0; 25; 0; 0; 302.2; 0; 15; 312.2. 20%氨水生产线（吸氨器）; 160.1; 5.1; 0; 0; 0.1; 155; 0; 160; 0. 精制甘氨酸; 21; 21; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 20. 螯合物车间; 83.9; 62; 21.9; 0; 34.5; 0; 0; 5.1; 44.3. 10000吨氨基乙酸; 27.1; 27.1; 0; 0; 9.7; 0; 0; 0; 17.4. 海因车间; 15.7; 15.7; 0; 0; 1.7; 0; 0; 0; 14. 甘氨酸深加工; 6.85; 6.25; 0.6; 0; 0.1; 0; 6.75. 循环冷却水系统; 121304.4; 344.4; 0; 120960; 173.6; 0; 0; 0; 170.8. 废气治理系统; 14678.63; 55.83; 22.8; 14600; 37.86; 0; 0; 0; 40.77. 设备及车间地面冲洗水; 25; 25; 0; 0; 2.9; 0; 0; 0; 22.1. 化验室; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 生活用水; 310; 310; 0; 0; 35; 0; 0; 0; 275. 绿化喷淋; 20; 20; 0; 0; 20; 0; 0; 0; 0. 合计; 139469.09; 2096.59; 70.3; 135560; 385.46; 1742.2; 1742.2; 857.11; 924.32. 现有工程全厂水平衡图见下图。 进入氨基乙酸产品及盐酸副产品 382.81 1200.81 氨基乙酸与氯乙酸用水（-69） 750 甲醇精馏车间 进入氯化铵33 535 进入水溶肥47.2 氯化铵回收工序（双效蒸发器） 457.2 进入氨水15 进入氨水160 氨回收系统 312.2 氨水废气治理 （-0.1） 吸氨器 302.2 甲醇带走215 2.4 蒸汽带入25 21 20 精制甘氨酸用水（-1） 螯合物车间（-34.5） 原料带入及反应生成21.9 44.3 62 甘氨酸螯合物5.1 新鲜水2096.59 10000氨基乙酸（-9.7） 27.1 17.4 海因车间（-1.7） 15.7 14 344.4 循环冷却水系统（-173.6） 120960 170.8 原料带入22.8 进入产品26.5 55.83 废气治理系统（-11.36） 40.77 14600 22.1 25 设备及车间地面冲洗水（-2.9） 1 1 化验室 275 310 生活用水（-35） 污水处理站 良村南污水处理厂 924.32 20 绿化喷淋（-20） 5.1 155 5 - 图 2-5 现有工程水平衡图 单位（m3/d） 现有工程甘氨酸亚铁项目水平衡图表如下： 表 2-17 现有工程甘氨酸亚铁项目给排水平衡表 单位：m³/d 序号; 用水单元; 给水; 损耗量; 废水量; 排放去向. 总用水量; 新鲜水; 串级水; 原料带入/反应生成水; 循环水量; 串级利用量; 外排废水. 1; 软水制备; 0.96; 0.96; 0; 0; 0; 0; 0.77; 0.19; 送厂综合污水处理站，处理达标后经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）. 2; 生产用水; 0.67; 0; 0.67; 0; 0; 0.03; 0.64; 0. 设备冲洗; 0.1; 0; 0.1; 0; 0; 0.02; 0; 0.08. 3; 废气治理系统; 70.83; 0.17; 0.64; 0.02; 70; 0.35; 0; 0.48. 4; 循环冷却水系统; 87.69; 1.29; 0; 0; 86.4; 0.86; 0; 0.43. 5; 生活用水; 1.54; 1.54; 0; 0; 0; 0.31; 0; 1.23. 6; 车间地面冲洗; 2; 2; 0; 0; 0; 0.4; 0; 1.6. 合计; 163.79; 5.96; 1.41; 0.02; 156.4; 1.97; 1.41; 4.01; /. 1.23 1.54 0.48 70 0.17 1.6 软水制备 废气治理系统（-0.35） 设备冲洗（-0.02） 0.96 86.4 1.29 0.64 0.43 4.01 送厂综合污水处理站，处理达标后经园区污水管网排入良村南污水处理厂 新鲜水 5.96 0.1 生产用水 0.08 0.67 0.19 进入甘氨酸亚铁产品0.03 循环冷却水系统（-0.86） 20%硫酸带入0.02 车间地面冲洗（-0.4） 2 生活用水（-0.31） ## 图 2-6 现有工程甘氨酸亚铁项目水量平衡图 （单位m3/d） （二）现有工程污染物实际排放总量 （1）废水 根据企业提供最新的环保手续2026年1月《石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目环境影响报告表》中现有工程（未包含两个在建项目60kt/a液体氯乙酸升级改造项目减少废水排放量0.03m3/d、石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目的新增废水量15.65m3/d）：废水总排水量为908.7m3/d。2026年4月，60kt/a液体氯乙酸升级改造项目和石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目建成投产已通过验收，因此本次现有工程废水总排水量：908.7m3/d+15.65m3/d-0.03m3/d=924.32m3/d。废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管网最终排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）。 - 根据石家庄东华金龙化工有限公司60kt/a液体氯乙酸升级改造项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第002号）分析现有工程排水水质情况如下，其中甲醛、总铜和AOX水质情况依据2025年第三季度监测报告（监测公司：河北华盖环保科技有限公司，报告编号：HGHB[自]字2025641号）。 - 表 2-18 现有工程排水水质一览表 序号; 检测项目; 单位; 检测值; 标准值; 达标情况. 1; pH; --; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 2; SS; mg/L; 6~8; 200; 达标. 3; COD; mg/L; 41~48; 500; 达标. 4; BOD5; mg/L; 9.0~10.6; 180; 达标. 5; 总磷; mg/L; 0.93~1.08; 3; 达标. 6; 氨氮; mg/L; 2.38~2.60; 48; 达标. 7; 总氮; mg/L; 12.4~13.9; 70; 达标. 8; 甲醛; mg/L; 0.05~0.07; 1; 达标. 9; 石油类; mg/L; 0.20~0.29; 20; 达标. 10; 总铜; mg/L; 0.05L; 0.5; 达标. 11; 总锌; mg/L; 0.3~0.38; 2; 达标. 12; AOX; mg/L; 0.082~0.086; 5; 达标. 13; 氟化物; mg/L; 0.63~0.88; 1.5; 达标. 由上表数据可知：现有工程所产废水经厂高浓度氨氮废水处理设施和综合污水处理站处理后出水水质符合《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4中的三级标准和《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015及修改单)限值要求，同时满足石家庄石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求。 现有工程全厂废水产生量为924.32m3/d，经计算现有废水污染物排放量为： COD：48mg/L×924.32m3 /d×300d/a×10-6≈ 13.310t/a； 氨氮：2.60mg/L×924.32m3 /d×300d/a×10-6≈ 0.721t/a。 （2）废气 针对现有工程废气污染源及污染物排放情况，本次评价甘氨酸深加工车间废气和污水处理站废气中非甲烷总烃数据依据2026年石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第003号，生产工况为正常），氨基乙酸车间废气非甲烷总烃、氯化氢、氯气、臭气浓度依据2026年石家庄东华金龙化工有限公司60kt/a液体氯乙酸升级改造项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第002号，生产工况为76%），海因车间废气依据2025年第二季度监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：HHJC自行监测[2025]202号，生产工况为100%），精制品废气依据2024年第四季度监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：HHJC自行监测[2024]533号，生产工况为100%），其余车间废气依据企业2025年第三季度监测报告（监测公司：河北华盖环保科技有限公司，报告编号：HGHB[自]字2025641号，生产工况为50%）、（HGHB[自]字2025843号，生产工况为15%）的相关数据进行分析，现有工程废气污染源及污染物排放情况如下。 注：精制品废气车间产生颗粒物的设备2025年均停产，因此选用最近为2024年第四季度监测报告数据进行核算。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表 2-19 现有工程废气污染源及污染物排放情况一览表 序号; 生产车间; 污染源; 污染物; 治理措施; 风量m3/h; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 达标情况. 实测; 标准; 实测; 标准. 1; 氨基乙酸车间; 1#-5#氨基乙酸车间氯化尾气; 二氧化硫; 经各自车间的冷凝+醋酸吸收+盐酸吸收（吸收+降膜吸收+水吸收）+碱吸收处理后合并经碱吸收+水吸收+1根25m排气筒（DA002）; 673; 12~16; 550; 0.008~0.011; 9.65; 达标. 臭气浓度; 321; 1112~1513无量纲; 6000（无量纲）; --; --. 氯; ND; 5.0; --; 0.52. 氯化氢; 3.2~4.2; 30; --; --. 非甲烷总烃; 5.44~6.62; 80; --; --. 2; 危废间; 危废间废气; 非甲烷总烃; 负压收集+活性炭吸附+碱吸收+25m排气筒（DA007）; 2832; 2.83~4.28; 80; --; --; 达标. 氨; 2863; 1.17~1.25; --; 0.0014~0.00358; 14. 臭气浓度; 478~630无量纲; 6000无量纲; --; --. 3; 氯化铵车间; 氯化铵离心、抽滤、传送带、空间废气; 非甲烷总烃; 酸喷淋+两级水喷淋+25m排气筒（DA011）; 24372; 2.99~3.72; 80; --; --; 达标. 甲醛; 2.55~3.14; 5; --; 达标. 氨; 0.62~0.74; --; 0.015~0.017; 14; 达标. 氯化氢; 3.66~3.90; 30; --; --; 达标. 甲醇; 2.9~4.7; 50; --; --; 达标. 臭气浓度; 309~549无量纲; 6000（无量纲）; --; --; 达标. 4; 4#甲醇回收装置废气排气筒; 2-5氨解尾气、计量罐尾气、萃取、离心、烘干、母液池；精馏不凝气；1号罐区甲醇储罐呼吸; 甲醇; 尾气水吸收塔(回收甲醇：解析塔+冷凝器)+活性炭吸附/脱附”+1根25m排气筒（DA001）; 3912; 1.0~1.2; 50; -; --; 达标. 甲醛; 1.43~1.59; 5; --; --; 达标. 非甲烷总烃; 4.25~5.58; 80; --; --; 达标. 氨; 3907; 0.37~0.45; —; 0.00143~0.00173; 14; 达标. 臭气浓度; 416~630无量纲; 6000无量纲; --; --; 达标. 颗粒物; 2.0~2.7; 120; 0.008~0.010; 14.45; 达标. 5; 6#甲醇回收装置废气排气筒; 六车间氨解尾气、计量罐尾气、离心、萃取、烘干及区域废气、母液池；3#罐区甲醇罐呼吸废气; 甲醇; 尾气水吸收塔(回收甲醇：解析塔+冷凝器)+活性炭吸附/脱附”+1根25m排气筒（DA004）; 5942; 1.6~2.1; 50; --; --; 达标. 甲醛; 0.08~0.09; 5; --; --; 达标. 非甲烷总烃; 6.32~14.6; 80; --; --; 达标. 氨; 6105; 0.91~1.03; —; 0.005~0.006; 14; 达标. 臭气浓度; 478~630无量纲; 6000无量纲; --; --; 达标. 颗粒物; 1.7~2.5; 120; 0.010~0.015; 14.45; 达标. 6; 螯合物一车间; 喷雾干燥废气; 颗粒物; 布袋除尘器+水喷淋吸收+酸喷淋吸收+1根25m排气筒（DA028）; 2478; 2.1~3.1; 120; 0.005~0.007; 14.45; 达标. 7; 螯合物二车间废气北排气筒; 喷雾干燥废气; 颗粒物; 水吸收+布袋除尘器+1根15m排气筒（DA006）; 3312; 2.1~3.0; 120; 0.007~0.009; 3.5; 达标. 8; 螯合物二车间废气南排气筒; 喷雾干燥废气; 颗粒物; 水吸收+布袋除尘器+1根15m排气筒（DA005）; 3068; 1.9~2.5; 120; 0.006~0.008; 3.5; 达标. 9; 污水处理站; 污水处理恶臭废气; 氨; 两级水吸收+恒温多级生物滤池装置+1根15m排气筒（DA010）; 11388; 1.38~1.47; --; 0.014~0.017; 4.9; 达标. 硫化氢; 0.994~1.15; --; 0.010~0.012; 0.33; 达标. 臭气浓度; 630~851无量纲; 6000（无量纲）; --; --; 达标. 非甲烷总烃; 12345; 2.83~3.12; 80; --; --; 达标. 10; 罐区废气、氨回收废气（包括装卸废气）、氯化铵废气集中收集深度处理装置废气排气筒; 醋酸罐呼吸废气、泵房空间废气、氨回收废气（包括装卸废气）、氯化铵工段废气; 非甲烷总烃; 醋酸罐呼吸废气、泵房空间废气经两级碱喷淋处理；氯化铵工段废气经酸喷淋+水喷淋+水喷淋处理；氨回收系统废气（包括装卸废气）经冷凝+二级酸吸收塔喷淋处理；合并后进入低温水吸收塔+低温水吸收塔+除雾器+活性炭吸附/脱附+1根25m排气筒（DA017）; 7287; 17.3~19.3; 80; --; --; 达标. 甲醇; 8376; 8.1~10.7; 50; --; --; 达标. 甲醛; 1.38~1.51; 5; --; --; 达标. 氨; 0.36~0.50; --; 0.00299~0.00419; 14; 达标. 氯化氢; 4.01~4.66; 30; --; --; 达标. 臭气浓度; 354~549无量纲; 6000（无量纲）; --; --; 达标. 11; 2#盐酸储罐; 呼吸废气; 氯化氢; 水吸收+碱吸收+1根15m排气筒（DA008）; 288; 2.69~3.28; 30; 0.000767~0.000879; 0.26; 达标. 12; 新工艺氨基乙酸车间; 新车间计量罐、化酸釜、反应釜、溶解、离心、结晶、母液罐、混晶釜尾气; 非甲烷总烃; 酸吸收+两级水吸收+1根25m排气筒（DA021）; 3393; 7.67~9.12; 80; --; --; 达标. 氨; 3432; 0.74~0.79; --; 0.000254~0.000273; 14; 达标. 臭气浓度; 309~549无量纲; 6000（无量纲）; --; --; 达标. 13; 海因车间; 生产废气; 颗粒物; 水吸收+两级酸吸收（并联布袋除尘器）+1根25m排气筒（DA003）; 3955; 2.6~3.8; 120; 0.000993~0.015; 14.5; 达标. 氨; 4078; 1.18~1.53; --; 0.00447~0.00584; 14. 臭气浓度; 724~1122无量纲; 6000（无量纲）; --; --. 14; 实验室; 实验室废气; 臭气浓度; 水吸收+碱吸收+1根25m排气筒（DA018）; 7822; 229~416无量纲; 6000（无量纲）; --; --; 达标. 非甲烷总烃; 1.98~3.42; 80; --; --. 15; 食堂; 食堂油烟废气; 油烟; 油烟净化装置+1根25m高排气筒（DA030）; 11025; 0.4~0.5; 1.2; --; --; 达标. 非甲烷总烃; 3.78~4.18; 10.0; --; --. 16; 新工艺氨基乙酸车间; 干燥废气; 颗粒物; 2级旋风分离器+布袋除尘器（1套）+1根25m排气筒（DA026）; 3397; 2.7~3.0; 120; 0.009~0.011; 14.45; 达标. 17; 精制氨基乙酸; 精制废气; 颗粒物; 袋式除尘器+1根25m 排气筒（DA013）; 809; 3.3~4.4; 120; 0.00267~0.00355; 14.4; 达标. 18; 甘氨酸深加工车间; 投料、粉碎、包装及工序; 颗粒物; 布袋除尘器+1根30m高排气筒（DA031）; 1628; 2.3~2.9; 120; 0.00366~0.00467; 11.5; 达标. 19; 厂界无组织排放; 非甲烷总烃; --; 1.58; 2; --; --; 达标. 硫酸雾; --; ND; 1.2; --; --; 达标. 颗粒物; --; 0.431; 1; --; --; 达标. 甲醛; --; ND; 0.2; --; --; 达标. 氯化氢; --; ND; 0.2; --; --; 达标. 二氧化硫; --; 0.019; 0.4; --; --; 达标. 甲醇; --; ND; 12; --; --; 达标. 氯气; --; ND; 0.4; --; --; 达标. 硫化氢; --; 0.010; 0.06; --; --; 达标. 氨; --; 0.16; 1.5; --; --; 达标. 臭气浓度; --; ＜10（无量纲）; 20（无量纲）; --; --; 达标. 由上表可知，现有工程废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015及修改单)标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 表 2-20 现有工程排放量一览表单位：t/a 项目; 现有工程实际排放量. 废气; 二氧化硫; 0.155. 氮氧化物; 0. 甲醇; 2.474. 氨; 0.848. 甲醛; 1.290. 非甲烷总烃; 6.529. 颗粒物; 1.211. 硫化氢; 0.189. 氯化氢; 1.977. 氯气; 0. 注：本次排放量核算均已折算至满负荷工况。 根据检测数据现有工程满负荷工况下，二氧化硫排放量为0.155t/a、颗粒物排放量为1.211t/a、非甲烷总烃排放量为6.529t/a、甲醇排放量为2.474t/a、氨排放量为0.848t/a、甲醛排放量为1.290t/a、硫化氢排放量0.189t/a、氯化氢排放量为1.977t/a。 厂界无组织排放废气中总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度根据2026年石家庄东华金龙化工有限公司甘氨酸深加工项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第003号，生产工况为正常）。厂界无组织排放废气中氯气、氯化氢浓度值根据2026年石家庄东华金龙化工有限公司60kt/a液体氯乙酸升级改造项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第002号）。厂界无组织排放废气中甲醛、甲醇、二氧化硫、硫酸雾等其他污染物浓度值根据2025年第三季度监测报告（监测公司：河北华盖环保科技有限公司，报告编号：HGHB[自]字2025641号，生产工况为50%）。 厂界无组织废气中总悬浮颗粒物浓度最大值为335μg/m3，甲醛ND（未检出），甲醇ND（未检出），氯气ND（未检出），氯化氢ND（未检出），硫酸雾ND（未检出），二氧化硫0.019mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃浓度最大值1.29mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016表2企业边界大气污染物浓度限值；氨最大值为0.235mg/m3，硫化氢最大值为0.009mg/m3，臭气浓度<10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1二级（新扩改建）恶臭污染物厂界标准值要求；厂区内监控点非甲烷总烃1小时浓度均值最大值1.87mg/m3，任意一次浓度值最大值1.84mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019中要求。 （3）噪声 现有工程噪声污染源来自于离心机、搅拌机、烘干机、筛分机、风机、泵等生产设备，根据石家庄东华金龙化工有限公司60kt/a液体氯乙酸升级改造项目验收监测报告（监测公司：河北环海检测科技有限公司，报告编号：环检验（2026）第002号），现有工程噪声检测结果如下： - 表 2-21 现有工程噪声检测结果 单位：dB（A） 时间; 点位; 昼间; 夜间. 现状值; 标准值; 达标情况; 现状值; 标准值; 达标情况. 2026.4.1~2026.4.2; 1#（南厂界）; 55; 65; 达标; 47; 55; 达标. 2#（西厂界）; 56; 65; 达标; 52; 55; 达标. 3#（北厂界）; 60; 65; 达标; 51; 55; 达标. 现有工程厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 石家庄东华金龙化工有限公司危废暂存间位于厂内中部，建筑面积为216平方米（二次密闭后为64平方米）；危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，危废暂存间能够容纳所产危险废物。 危废间外墙±0.000m以下采用混凝土实心砖水泥砂浆砌筑，±0.0m-1.2m采用加气混凝土砌块混合水泥砂浆砌筑；1.2m以上采用玻纤镁质凝胶防火板墙体。坡屋面用玻纤镁质凝胶防火防腐板屋面，危废间内按照危废类别不同进行区域划分，采用内隔墙隔开。危废间设置双锁，由双人进行管理。门口张贴标准规范的危废标识和危废信息板。危废间内张贴《危险废物管理制度》，各危废分区张贴标准规范的危废信息板。此外危废间内设置围堰、收集池、事故倒排沟等环境风险应急设施。 危废间底部高于地下水最高水位，基础已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行了防渗处理（自上而下）-5mm环氧砂浆面层，下铺1.0mm环氧玻璃钢隔离层；0.15mm环氧打底料2道；150mmC30细石混凝土垫层，内配单层，φ8钢筋网；铺设HDPE—GCL复合防渗系统（2×2mm厚高密度聚氯乙烯膜上、下，土工织物膨润土垫）；150mm 3：7灰土；素土夯实，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 现有工程固体废物产生及处置情况如下。 表 2-22 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 序号; 类别; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量(t/a); 产生工序 （装置）; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 危险废物; 氯乙酸内包装; HW49; 900-041-49; 5; 原料包装; 固体; 废包装; 每天; T; 暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置. 2; 在线监测废试剂; HW49; 900-047-49; 0.72; 在线监测设施; 液体; 废试剂; 1个月; T. 3; 废机油; HW08; 900-219-08; 3.5; 冷冻机组; 液体; 废机油; 6个月; T I. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1.5; 设备维护保养; 液体; 废润滑油; 6个月; T I. 5; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.002; /; 固体; 润滑油; 6个月; T I. 6; 废气处理设施废活性炭; HW49; 900-039-49; 52; 废气治理吸附; 固体; 废活性炭; 1个月; T/I. 7; 实验室废液、废试剂（含未按实验室管理的清洗试剂包装物、容器）; HW49; 900-047-49; 5; 化验; 液体; 废液、废试剂; 1个月; T/C/R. HW49; 900-047-49; 3; 化验; 固体; 废试剂瓶; 1个月; T/C/R. 8; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 1; 厂内叉车运输; 固体; 废铅酸电池; 2-3年; T/C. 9; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 2; 公司防腐防渗; 固体; 含毒性物质; 1个月; T. 10; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.01; 机修; 液体; 废切削液; 2-3年; T. 11; 纤维过滤棉; HW49; 900-039-49; 0.03; 废气治理吸附; 固体; 废过滤棉; 1年; T/I. 12; 生产工艺脱色废活性炭; HW49; 900-039-49; 20; 新工艺氨基乙酸车间脱色; 固体; 废活性炭; 每天; T. 13; 一般固废; 污泥; /; /; 500; 污水处理; 固体; 污泥; 1个月; /; 定期交由石家庄云泉生物科技有限公司好氧无害化处置. 14; 生产工艺脱色废活性炭; /; /; 168; 精制脱色; 固体; 废活性炭; 1个月; /; 定期交由辛集市瀚蓝环保科技有限公司处置. 15; 废外包装材料; /; /; 20.5; 外包装; 固体; 废包装材料; 每天; /; 由生产厂家回收. 16; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 135; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 每天; /; 由环卫部门处理. - （5）其他环境管理措施 1、风险防范措施 1）罐区防范措施 ①储罐区采用耐腐蚀性水泥及玻璃纤维等进行地面防渗处理，周围设置围堰，防止物料泄露漫流。 ②当发生物料泄漏时能回收利用的尽量回用，不能回收的排入厂区污水处理站经进行处理。 ③设置消防废水收集池，发生事故后消防废水被收集于初期雨水收集池（兼事故水池）内，消防废水严禁直接排放，阻断事故污水进入外环境，避免发生废水次生污染。 ④甲醇罐区每个罐上都安装呼吸阀以保证甲醇中溶解的低沸点气体闪蒸出去，使储罐处于常压状态。 2）生产车间防范措施 ①生产设计中尽量采用自动化控制，减少操作人员接触有毒化学品的机会。 ②具有火灾爆炸危险或设备、容器、管道、贮罐等按规定设计安全阀等保护设施。 ③生产车间内地面全部水泥硬化防渗处理，各生产车间均建设事故防渗池，事故池采取水泥硬化防渗，同时在生产车间内设收集口，当发生事故时，溢流的事故废液能有效收集至事故池内。 3）污水处理站防范措施 ①全厂污水经收水管网排入污水处理站，经污水处理站处理后的污水经污水总排水口排入污水管网。 ②装置生产中排水的水质、水量都可能受各种因素的影响而发生波动。特别是装置大检修和开停工时有较大量或较高浓度的污水排出。为防止非正常工况下污水冲击对污水处理站可能造成的影响，厂区建有800m³的事故收集池，可尽量减少非正常工况下的污水的冲击。 ③对污水站各处理单元定时进行监测化验。 ④在总排水口设置在线监测装置，定时取样析化验，以掌握实时数据。 ⑤为防止污水外溢，公司另在污水站建了一座1560m³的调节水池。也可暂时做储存用。 4）雨水收集、排放措施 ①企业有1座500m³的初期雨水的收集池；池出水管上设置切断阀，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②企业具有雨水系统外排总排口监视及关闭设施，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 5）防渗 现有工程厂区进行了分区防渗，对生产车间地面等进行了不同程度的防腐防渗处理。 储罐区设置围堰，围堰四周及地面采用15cm钢筋混凝土结构，抗渗混凝土浇筑。危废间地面铺设20cm砂石层；砂石层上铺设防渗层，防渗层上采用抗渗混凝土等防渗措施。事故池、初期雨水收集池、循环水池围堰四周及地面采用钢筋混凝土结构，抗渗混凝土浇筑。生产车间、仓库地面均进行防渗处理，采用底层为三合土压实、上层为防渗水泥。 现有工程生产车间、罐区及围堰等防腐防渗措施完善，满足要求。 - 图2-7现有工程防渗措施. 6）风险 2023年7月6日取得了石家庄市企业事业单位突发环境事件应急预案备案表（130161-2023-039-H）。 企业应当定期就企业突发环境事件应急管理制度、突发环境事件风险防控措施的操作要求、隐患排查治理案例等开展宣传和培训，并通过演练检验各项突发环境事件风险防控措施的可操作性，提高从业人员隐患排查治理能力和风险防范水平。如实记录培训、演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并将培训情况备案存档。 现有工程生产车间、罐区等风险防范措施完善，满足要求。 （6）排污许可执行情况 - 石家庄东华金龙化工有限公司于2020年6月初次申领并取得排污许可证（91130193104681023N001Z），期间对排污许可证进行了5次变更、7次重新申请，最近一次为2025年10月11日对排污许可证进行了重新申请，目前排污许可证的有效期至2030年10月21日。 - （7）现有工程污染物排放总量指标 - 现有环评批复全厂总量控制指标：COD：54.595t/a、氨氮：5.887t/a、SO2：5.94t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：122.950t/a、颗粒物：81.435t/a。 企业确权交易量为：COD：54.595t/a、氨氮：5.887t/a、SO2：5.94t/a、NOx：0t/a。 （三）在建工程情况介绍 在建项目石家庄东华金龙化工有限公司新建仓储设施项目，于2026年3月11日取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局审批，目前正在建设。 新建仓储设施项目主要建设内容为：新建甲类仓库2座、乙类仓库1座、丁类棚库1座，用于存储固体乌洛托品、固体氯乙酸、水合肼、铝粉、五金备件、丁戊类产品及原辅材料、危废等。 废水：本项目无新增劳动定员，故无新增生活废水。拟建项目废水主要为危废库配套废气处理设施（碱吸收塔）的排水，废水经厂综合污水处理站处理达标后排入石家庄石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。 废气：本项目甲类仓库一中危废库产生的废气通过现有危废库的一套负压收集+活性炭吸附+碱吸收处理后经15m排气筒（新增）排放。 噪声：本项目噪声污染源主要为危废库废气处理设施配套风机运行过程中产生的设备噪声。该废气处理设施为利旧设备，通过优化布局等进行降噪处理，再经距离衰减后达标排放。 固体废物：废气处理产生的废活性炭，采用密闭容器暂存危废库，定期由资质单位处置。 - 与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施 1、本项目需实施拆除作业，拆除原有喷雾干燥系统、加热系统、粉碎机、冷凝器、布袋除尘器、离心机、水计量罐、风机、水吸收塔、酸吸收塔、水循环泵、酸循环泵等共计13台（套），拆除作业严格遵循《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》《土壤污染防治法》相关要求，须先行开展设施设备材料污染物沾染情况全面排查，编制专项拆除及污染防治方案并完成备案，落实全过程污染防控措施，依规有序推进设备拆除、残料清理、场地整治及后续工作。 2、现有工程除新建仓储设施项目外，其余均已通过竣工环境保护验收，并取得排放污染物许可证，经过现场排查并根据排污许可执行情况，现有项目环保问题如下： - （1）现有工程甘氨酸亚铁工艺流程产污环节仅对喷雾干燥环节废气进行了识别，未统筹考虑投料、粉碎和包装环节颗粒物，投料口和粉碎包装工位无颗粒物收集措施； - （2）现有工程甘胺酸亚铁喷雾干燥尾气特点：高温、高湿、含细黏态甘氨酸亚铁粉尘、含游离氨酸性水汽，现有“布袋除尘器 + 水喷淋 + 酸喷淋”工艺中布袋长期受高湿烟气返潮、酸性凝露影响，滤袋频繁糊袋板结、除尘失效，无法稳定运行、运维成本极高。 - 3、现有项目环保问题整改措施如下： - （1）粉碎设备全封闭；反应釜投料口设顶吸集气罩+软帘；粉碎包装工位设顶吸集气罩+软帘，废气收集后进入布袋除尘器治理； - （2）本次扩能改造拆除原有废气治理设施“布袋除尘器 + 水喷淋 + 酸喷淋”，喷雾干燥尾气治理工艺优化调整为“水喷淋吸收 + 酸喷淋吸收”两级湿式净化，经处理达标后的喷雾干燥尾气与经布袋除尘器处理后的投料、粉碎包装废气共同经1根25m排气筒排放。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## （一）大气环境 1、环境空气质量达标区判定 根据石家庄市生态环境局公开发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》中相关数据进行本项目所在区域大气环境质量现状评价。2024年石家庄市区域环境空气质量达标判定结果见表3-1。 表 3-1 2024年区域大气环境质量达标判定结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 评价标准（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 78; 60; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 30; 150; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 182; 160; 113.7; 不达标. 根据上表结果分析可知，项目所在区域O3日最大8小时平均第90百分位数、PM10、PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值要求，SO2、NO2年均浓度及CO日均值的第95百分位数平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值要求，本项目所在区域属于空气质量不达标区域。 随着《河北省大气污染防治行动计划实施方案》《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》冀政发〔2024〕4号等行动计划的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染、严控工业企业污染等方面的行动，项目所在区域的环境空气质量将进一步得到改善。 ## 2、其他污染物环境空气质量现状监测与评价 TSP环境质量现状评价数据引用河北工院云环境检测技术有限公司出具的检测报告（云环检字[2024]第1308号），监测点位于宋北村，监测时间为2025年1月11日~1月17日，满足建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。因此，该监测数据引用有效。 本项目其他特征污染物为氨、硫化氢、臭气浓度，不属于“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，无需进行现状监测。 ①监测点位和监测因子见表3-2。 表 3-2 其他污染物监测点位及监测因子一览表 监测点名称; 监测因子; 平均时间; 相对厂址方位; 监测点与厂界距离. 宋北村; TSP; 24小时平均浓度; NE; 920m. ②监测时间及频率 2025年1月11日~1月17日，连续监测7天，TSP监测24小时平均浓度、非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每天采样4次，4个样品/时。 ③监测结果及评价 根据监测结果及相关评价标准，现状监测及评价结果见表3-3、3-4。 表3-3 环境空气监测结果 监测项目 监测项目 监测日期; 2025年. 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17. 总悬浮颗粒物µg/m³; 日均; 124; 96; 128; 152; 93; 89; 124. 表 3-4 大气环境质量现状监测统计结果一览表 监测点 名称; 监测因子; 平均 时间; 评价标准 µg/m³; 监测浓度范围 µg/m³; 最大占标率（%）; 超倍数数; 达标 情况. 宋北村; TSP; 24小时平均浓度; 300; 1月11日-1月17日; 89-152; 51; /; 达标. 根据监测报告，TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2二级标准。 ## （二）地表水环境 项目区域内地表河流主要为汪洋沟。根据石家庄市生态环境局2025年6月发布的《2024年石家庄市生态环境状况公报》可知，全市12个地表水国省考断面中（2个监测断面长期断流无数据，Ⅰ～Ⅲ类水质断面共计8个，占比80.0%，Ⅳ类水质断面共计2个，占比20.0%，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水。汪洋沟水质状况为轻度污染。 ## （三）声环境 ## 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不需进行声环境质量现状监测。 ## （四）生态环境 ## 本项目在现有厂区进行建设，不新增建设用地且用地范围内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 ## （五）电磁辐射 ## 本项目为食品及饲料添加剂制造项目，不属于电磁辐射类项目，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 ## （六）地下水、土壤环境 项目废水经厂区污水站处理后，经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境影响较小。项目厂区已采取完善的防渗措施，不存在地下水土壤污染途径，故不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## （一）大气环境 本项目位于石家庄高新技术产业开发区循环化工园区内，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。距离厂区最近的敏感点为厂区西南侧920m处的宋北村。 ## （二）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，本评价无声环境保护目标。 ## （三）地下水环境 ## 本项目厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目无地下水环境保护目标。 ## （四）生态环境 本项目在现有厂区进行建设，不新增建设用地，无须调查用地范围内生态环境保护目标。 表 3-4 项目主要环境保护目标和保护级别 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区; 环境标准. 经度（°）; 纬度（°）. 环境空气; 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域; 环境空气二类区; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目不新增占地，无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## （一）废气 施工期：施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值，详见表3-5。 表 3-5 施工期废气排放标准 标准号; 标准名称; 污染物; 数值; 达标判定依据. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m³; ≤2次/天. 监测点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 运营期：甘氨酸螯合物一车间有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。污水处理站恶臭废气（氨、硫化氢、臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂界无组织恶臭废气（氨、硫化氢、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建。 表 3-6 运营期废气污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 运营期废气; 甘氨酸螯合物一车间有组织废气（25m）; 颗粒物; 浓度限值; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 排放速率a; 14.45kg/h. 污水处理站（15m）; 氨; 排放速率; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 硫化氢; 排放速率; 0.33kg/h. 臭气浓度; 排放浓度; 2000（无量纲）. 厂界无组织废气; 颗粒物; 浓度限值; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 氨; 排放浓度; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建. 硫化氢; 排放浓度; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 排放浓度; 20（无量纲）. ## （二）废水 ## 本项目废水经厂区污水处理站处理后通过园区污水管网最终排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求。 ## 表 3-7 项目污水排放标准 污染物 标准种类; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮 （以N计）; 石油类. GB8978-1996表4三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 20. 石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求; 6~9; 500; 180; 200; 48; 70; /. 本项目执行标准值; 6~9; 500; 180; 200; 48; 70; 20. ## （二）噪声 ## 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1相关标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ## 表 3-8 噪声排放限值一览表 污染源; 标准值; 单位; 标准来源. 施工期; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1相关标准. 夜间; 55. 运营期; 昼间; 65; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; 55. ## （三）固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家污染物排放总量控制要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定以下污染物为本项目污染物总量控制因子：COD、氨氮、颗粒物。 根据石家庄东华金龙化工有限公司排污权动态更新确认书（2024年7月29日出具），我单位现有总量控制指标为：COD：54.407t/a、氨氮：5.878t/a、SO2：5.94t/a、NOx：0t/a；此外，公司甘氨酸深加工项目于2025年5月30日取得总量确认书并完成指标交易，交易获得指标为：COD：0.188t/a、氨氮：0.009t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a；公司新建仓储设施项目于2026年1月27日取得总量确认书，该项目建成后新增COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 综上，依据排污权动态更新确认书、甘氨酸深加工项目及新建仓储设施项目总量确认书，全厂合计现有总量控制指标如下：COD：54.595t/a、氨氮：5.887t/a、SO2：5.94t/a、NOx：0t/a，挥发性有机物：122.950t/a、颗粒物81.435t/a。 本项目污染物总量控制指标 1、废水 本项目为扩能改造项目，改造完成后甘氨酸亚铁产能由原来50t/a增加至300t/a，废水排放量由原来4.01m3/d增加至9.5m3/d，新增废水排放量5.49m3/d，根据《河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》的通知》(冀环规范[2022]3号)，排污单位废水排入污水集中处理设施的，总量指标按照污水集中处理设施执行的排放标准核定。 本项目废水经厂综合污水处理站处理后通过园区污水管网最终排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求，即COD≤500mg/L、氨氮≤48mg/L，本项目总量控制指标为： ## 表 3-9 本项目扩能改造后废水总量控制指标核算一览表 项目; 污染物实际排放浓度（mg/L）; 污染物达标排放浓度（mg/L）; 污水处理厂出水水质（mg/L）; 废水量（m3/d）; 达标排放总量（t/a）. COD; 77.3; 500; 40; 9.5; 1.14. 氨氮; 2.11; 48; 2.0; 0.137. 核算公式; 污染物排放总量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/a）×10-6. 核算过程; 实际排放; COD=77.3mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈0.220t/a 氨氮=2.11mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈0.006t/a. 达标排放; COD=500mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈1.425/a 氨氮=48mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈0.137t/a. 污水处理厂出水排放; COD=40mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈0.114t/a 氨氮=2.0mg/L×9.5m3/d×300d×10-6≈0.006t/a. 本项目利用现有甘氨酸螯合物一车间进行扩能改造，现有50t/a产能甘氨酸亚铁项目废水排放量为4.01m3/d，废水总量为：COD=40mg/L×4.01m3/d×300d×10-6≈0.048t/a，氨氮=2.0mg/L×4.01m3/d×300d×10-6≈0.002t/a。 经计算，本项目扩能改造完成后废水污染物总量控制指标为 COD：0.114t/a、氨氮：0.006t/a；本项目新增废水污染物总量控制指标COD：0.066t/a、氨氮：0.004t/a。 2、废气 本项目不涉及SO2、NOx的排放，特征因子为颗粒物。 - 颗粒物总量计算过程如下： - 表 3-10 本项目废气污染物达标排放总量核算表 排放口; 项目; 污染物排放浓度mg/m3; 废气量m3/h; 运行时间h/a; 污染物年排放量t/a. DA028; 投料、粉碎包装废气; 颗粒物; 120; 2000; 7200; 1.728; 9.504. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 120; 9000; 7200; 7.776. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物排放浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，本项目特征污染物年排放量为：颗粒物：9.504t/a。. - 表 3-11 本项目废气污染物预测排放总量核算表 排放口; 项目; 污染物排放浓度mg/m3; 废气量m3/h; 运行时间h/a; 污染物年排放量t/a. DA028; 投料、粉碎包装废气; 颗粒物; 1.0; 2000; 7200; 0.144; 1.388. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 19.2; 9000; 7200; 1.244. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物排放浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，本项目特征污染物年排放量为：颗粒物：1.388t/a。. - 本项目扩能改造完成后，甘氨酸螯合物一车间淘汰现有废气排气筒，新增排气筒，排气筒编号仍为DA028，投料、粉碎包装废气布袋除尘器风量2000m3/h，喷雾干燥废气风机风量为9000m3/h，投料、粉碎包装废气经布袋除尘器处理达标后和喷雾干燥废气分别经水喷淋+酸喷淋处理达标后合并进入排气筒DA028排放，年工作7200h；现有工程甘氨酸螯合物一车间废气颗粒物总量控制指标按风量2500m3/h，颗粒物的排放浓度120mg/m3计算，排放量为2.160t/a；本项目扩能改后完成后风量增加，甘氨酸螯合物一车间废气中颗粒物总量控制指标按颗粒物的预测浓度计算，排放量为1.388t/a。 综上，项目废气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物1.388t/a。 - 3、总量控制指标 表 3-12 项目建成后总体工程总量控制指标 一览表 单位：t/a 项目; 全厂现有环评批复总量控制指标（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 本项目总量控制指标（t/a）; 项目建成后全厂总量（t/a）; 本项目新增总量控制指标（t/a）. 废气; SO2; 5.940; 0; 0; 5.94; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. VOCs; 122.950; 0; 0; 122.95; 0. 颗粒物; 81.253; 2.16; 1.388; 80.481; -0.772. 废水; COD; 54.595; 0.048; 0.114; 54.661; +0.066. 氨氮; 5.887; 0.002; 0.006; 5.891; +0.004. 根据十五五生态环境保护相关规划及总量管控要求，本次项目通过管理减排方式统筹平衡废水污染物总量指标，将原有按排放标准/协议外排浓度（COD 500mg/L、氨氮 48mg/L）核算方式，调整为按照污水集中处理设施接纳排放标准（COD 40mg/L、氨氮 2mg/L）重新核算全厂现有工程废水污染物排放量，核算过程如下： COD：40mg/L×924.32m3/d×300d/a×10-6=11.09184t/a≈11.092t/a； 氨氮：2mg/L×924.32m3/d×300d/a ×10-6 =0.554592t/a≈0.555t/a。 结合企业现有废水污染物总量控制指标（COD：54.595t/a、氨氮：5.887t/a）核算管理减排后全厂废水污染物富余指标： COD：54.595t/a -11.092t/a=43.503t/a； 氨氮：5.887t/a -0.555t/a=5.332t/a。 本项目实施以新代老削减后，项目新增污染物排放量：COD0.066t/a，氨氮0.004t/a， 所需总量全部从企业现有管理减排富余指标内统筹调剂。指标占用后，企业仍留存充足富余总量（COD：43.437t/a、氨氮：5.328t/a ），无需向生态环境主管部门另行申请新增污染物排放总量指标。 表 3-13 本次管理减排后废水污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 项目; 全厂现有总量控制指标（t/a）; 本次通过管理减排后现有工程总量指标（t/a）; 全厂现有总量富余量（t/a）; 本项目占用量（t/a）; 企业剩余总量指标富余量（t/a）. 废水; COD; 54.595; 11.092; 43.503; 0.066; 43.437. 氨氮; 5.887; 0.555; 5.332; 0.004; 5.328. 综上，本项目扩能改造完成后全厂总量控制指标保持不变，仍为：SO2：5.940t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃122.950t/a、颗粒物81.253t/a、COD54.595t/a、氨氮5.887t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 本项目利用现有车间，不新建厂房，施工期仅为厂房内现有淘汰设备的拆除、厂房装修以及新设备的进场、安装和测试，不涉及基础开挖、土石方等工程，该过程主要污染物为废气、噪声、废包装、生活污水等。 ## 施工期环境影响分析如下： - 施工期废气 ## 本项目施工期对环境的主要影响为拆除现有设备产生的扬尘、运输车辆扬尘。 ## 淘汰设备拆除前，均通过空气置换将设备内的物料排空，因此设备拆除无物料挥发逸散废气产生。现有设备拆除工作在车间内进行，拆除过程中进行洒水抑尘，在拆除过程中遵守《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求的前提下，可以保证设备拆除产生的扬尘不会对周边环境造成明显影响；设备运输过程中车辆运输会产生扬尘，在厂区道路洒水抑尘及限制车速等措施的前提下，车辆运输扬尘不会对周边环境造成明显影响。 ## 企业拆除淘汰设备、新设备拆封、搬运以及设备的安装、固定是短期行为，在落实防范措施的前提下，施工期对大气环境产生的影响较小。 ## 2、施工期废水 ## 施工期首先拆除生产设备，再拆除环保设备。施工期淘汰设备拆除前首先采用空气置换将物料排空，再使用新鲜水对拆除设备进行清洗，在拆除过程中遵守《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求的前提下，不会对周边环境造成明显影响。施工期产生的废水主要为拆除设备清洗废水、安装设备清洗废水和地面冲洗废水，利用厂内管网排至厂区处理站处理达标后，经园区管网送石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂进一步处理。 ## 施工期废水主要为施工人员生活污水。生活污水，水量较少，排入厂区综合污水处理站，处理达标后排入园区污水管网，进入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理。 因此，施工期产生废水不会对区域环境产生明显影响。 ## 3、施工期噪声 ## 项目施工噪声主要为设备拆除、运输和安装、测试时产生的噪声。合理布置、隔声、距离衰减等措施后施工噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，并且影响是暂时的，随施工的结束而结束，所以不会对周围环境产生明显影响。 ## 4、施工期固废 施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾以及施工时产生的各种废包装。废包装应统一收集后外售。施工人员生活垃圾由环卫部门统一收集处置。在拆除过程中遵守《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求的前提下，固体废物不会对周边环境造成明显影响。 ## 固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 ## 综合上述，施工期排放的噪声、固废对环境产生一定的影响，经采取措施可将其不良影响降至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## （一）废气 ## 1、治理设施情况 ## 本项目废气主要为甘氨酸螯合物一车间废气（颗粒物）以及污水处理站产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度），甘氨酸螯合物一车间投料、喷雾干燥、粉碎及包装工序有粉尘产生，除喷雾工序全密闭外，其余环节均设置集气罩+软帘。投料、粉碎及包装工序废气经集气罩+软帘收集+布袋除尘器处理，喷雾干燥工序废气经密闭管道收集后+水洗塔+酸洗塔处理，两路废气分别处理达标后一并经通过一根25m高排气筒（DA028）排放；污水处理站废气依托现有，采用各污水处理池上方已加装玻璃钢罩进行收集，废气经管线引至现有“水吸收+恒温多级生物滤池”装置处理后经1根15m排气筒（DA010）排放。 ## 本项目废气治理措施见下表。 - 表 4-1 废气治理措施一览表 序号; 产排污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 治理设施. 治理工艺; 处理 能力; 收集 效率; 去除 效率; 是否为可行技术. m3/h; %; %. 1; 甘氨酸螯合物一车间; 投料和粉碎包装工序; 颗粒物; 有组织; 设置集气罩+软帘收集+布袋除尘器; 两路废气分别处理达标后，一并通过一根25m高排气筒（DA028）排放; 2000; 90; 99; 是. 喷雾干燥工序; 颗粒物; 有组织; 密闭管道收集+水吸塔+酸吸塔; 9000; 100; 95; 是. 2; 污水处理站; 氨; 有组织; 水吸收+恒温多级生物滤池装置处理后经1根15m排气筒（DA010）排放; 20000; 95; 90; 是. 硫化氢. 臭气浓度. ## 2、废气量计算 ## 本项目投料、粉碎包装工序分别设置集气罩+软帘进行废气的收集。 本项目设置有4台反应釜、1个粉碎包装工位，反应釜投料口每台设备集气罩面积为0.25m×0.3m，粉碎包装工位上方均设置集气罩面积为0.4m×0.4m，集气罩总面积为0.46m2，集气罩周边风速根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中相关要求，本项目风速按1.0m/s计，得出风量为：1.0m/s×3600s/h×0.46m2=1656m3/h，则本项目设置2000m3/h除尘风机可行。 ## 喷雾干燥工序设置密闭管道，管道的风流量计算公式为：T=R*S*3600（式中：R为风管截面积，单位：m2；S为管道里的气流速度，本次取值16.6m/s），本项目喷雾干燥尾气密闭管道（进入二级旋风分离器前）截面积为0.1257m2。经计算，喷雾干燥工序管道风量为7500m3/h，则本项目设置9000m3/h尾气风机可行。 ## 排气筒风量计算过程如下表。 - 表 4-2 各工序废气污染防治措施及废气风量计算表 废气排放口; 风量计算. 产污环节; 集气措施; 集气罩面积（m2）; 集气罩数量（个）; 风量计算（m3/h）; 风机选取（m3/h）. DA028; 投料; 集气罩+软帘; 0.25×0.3; 4; 1080; 除尘风机2000. 粉碎包装; 集气罩+软帘; 0.4×0.4; 1; 576. 合计; 1656. 产污环节; 集气措施; 管道风速（m/s）; （进入二级旋风分离器前）风管截面积（m2）; 风量计算（m3/h）; 风机选取（m3/h）. 喷雾干燥; 密闭管道; 16.6; 0.1257; 7500; 尾气风机9000. DA028排放口风量合计; 9156; 11000. ## 根据以上风量计算结果，DA028排放口风量合计约为9156m3/h，选取2000m3/h除尘风机和9000m3/h尾气风机，可以满足要求。 ## 3、废气污染物源强核算 ## 本项目运营期有组织废气主要为甘氨酸螯合物一车间废气（颗粒物）以及污水处理站产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）。无组织废气为厂区内逸散的无组织废气（颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度）。 ## （1）甘氨酸螯合物一车间废气 ## ①颗粒物 ## 本项目投料、喷雾干燥、粉碎及灌装工序有粉尘产生，除喷雾工序和粉碎工序全密闭外，其余环节均设置集气罩+软帘。投料、粉碎及包装工序废气经集气罩+软帘收集+布袋除尘器处理，喷雾干燥工序废气经密闭管道收集后+水洗塔+酸洗塔处理，两路废气分别处理达标后一并经通过一根25m高排气筒（DA028）排放；集气罩+软帘收集效率为90%，水洗塔+酸洗塔处理效率为95%，布袋除尘器处理效率99%。 ## 因现有工程甘氨酸亚铁生产过程未考虑投料和粉碎包装工序颗粒物，所以本项目投料工序废气源强根据《环境影响评价使用技术指南》（李爱贞等编著）：“四、无组织排放源强的确定（一）估算法：配料、投料、混料粉尘产生量按粉末状原料用量0.1%~0.4%计算”，本项目逸散的粉尘以0.4%计算。本项目粉末状原料用量约为284.5t/a，则投料颗粒物产生量为1.138t/a，颗粒物最大产生浓度为79.0mg/m3，颗粒物产生速率为0.158kg/h。粉碎包装工序参照《逸散性工业粉尘控制技术》精细粉料密闭包装产尘系数 1.0～1.8kg/t 产品，项目粉碎与包装密闭管路直连、无中间敞口转运，包装工位设置局部负压集气、布置于D级洁净区，包装产尘系数取1.8kg/t 产品（0.18%）。本项目产品产量300t/a，则粉碎包装工序颗粒物产生量为0.540t/a，颗粒物最大产生浓度为37.5mg/m3，颗粒物产生速率为0.075kg/h.。投料、粉碎包装工序废气经集气罩+软帘收集+布袋除尘器处理后颗粒物排放量为0.015t/a，颗粒物最大排放浓度为1.0mg/m3，颗粒物排放速率为0.0021kg/h。 ## 本次喷雾干燥颗粒物源强采用物料衡算法核算：结合喷雾干燥产品收率核算颗粒物产生量，具体见物料平衡图，再根据水喷淋+酸喷淋对颗粒物综合去除效率（取值95%）核算排放量；本项目喷雾干燥风机风量 9000m³/h，经核算颗粒物产生浓度383.2 mg/m³、产生速率3.449kg/h、产生量24.832t/a；颗粒物排放浓度19.2mg/m3，颗粒物排放速率为0.172kg/h，颗粒物排放量为1.242t/a。 ## 具体源强分析见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 表 4-3 本项目废气污染物排放情况一览表 序号; 环节; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 废气产生量（m3/h）; 收集效率%; 去除率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 限值要求; 达标判定. 1; 投料; 1.138; 0.158; 79.0; 2000; 90; 99; 0.015; 0.0021; 1.0; 浓度≤120mg/m3、排放速率a≤14.15kg/h; 达标. 2; 粉碎包装; 0.540; 0.075; 37.5; 90. 3; 喷雾干燥; 24.832; 3.449; 383.2; 9000; 100; 95; 1.242; 0.1724; 19.2. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## （2）污水站废气 ## 本项目废水，依托厂区现有污水站进行处理，污水站废水处理过程中有恶臭气体产生，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度等；各污水处理池上方已加装玻璃钢罩进行收集，废气经管线引至现有“水吸收+恒温多级生物滤池”装置处理后经1根15m排气筒排放。 ## 类比现有污水处理站现有检测报告（检测报告（环检验测（2026）第003号），氨排放浓度为2.19mg/m3，臭气浓度1513（无量纲），现有工程排水量为924.32m3/d，污水处理站尾气排气量20000m3/h，工作时间7200h，现有工程氨排放量为0.315t/a，硫化氢排放量为0.006t/a，本项目废水量6.86m3/d，则氨排放量为0.002t/a，排放浓度0.016mg/m3，排放速率为0.00033kg/h；硫化氢排放量为0.00004t/a，排放浓度0.0003mg/m3，排放速率为6.1×10-6kg/h。本项目仅少量新增废水，污水站收集系统、尾气处理装置、排气风量均无变化，新增恶臭贡献极小。经校核，氨、硫化氢、臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)表1新扩改建二级标准及表2标准。 - 无组织废气 ## 所有粉状原料全部存入密闭专用仓库分类储存，严禁露天堆放、随意散落；原料库房采用全封闭围护结构，墙体及门窗密闭严实，定期检修封堵缝隙，有效阻挡粉尘向外逸散。日常定期对库房地面、厂区道路及运输车辆进行清扫洒水抑尘，及时清理散落粉料，从原料储存、场内转运到装卸作业全流程落实管控，最大限度削减无组织粉尘排放。污泥暂存于密闭式一般固废贮存间内，贮存间整体墙体密闭、门窗日常关闭，封堵墙体及门窗缝隙，减少异味向外扩散。厂区产生的污泥均采用防渗密封编织袋/加厚密封塑料袋进行严实打包封装，做到袋装严实、封口紧密，杜绝污泥裸露堆放，从源头抑制恶臭气体散发。日常定期在一般固废间内部及堆放区域喷洒环保型生物除臭药剂，进一步弱化异味浓度。污泥外运全程使用密闭专用车辆转运，装车过程快速作业，减少敞口暴露时间，全方位依靠密闭包装、密闭库房封存及精细化管理措施，有效控制恶臭无组织扩散。 ## ①甘氨酸螯合物一车间无组织废气：无组织废气中颗粒物排放量为0.168t/a。 ## ②污水处理车间废气：本项目污水处理车间恶臭气体无组织排放，污水处理站密闭，收集效率95%，经计算，氨无组织排放量为0.001t/a；硫化氢无组织排放量为0.00002t/a；臭气浓度排放浓度＜10（无量纲）。 ## 根据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算得出无组织排放废气中颗粒物、氨、硫化氢厂界浓度最大值分别为0.013mg/m3、0.00008mg/m3、0.0000015mg/m3。项目厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建项目恶臭污染物厂界标准值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、项目废气污染物排放情况、废气排放口基本情况 废气污染物排放情况详见表4-4，废气排放口情况详见表4-5。 表 4-4 项目废气污染物排放情况表汇总 产排污环节; 污染物种类; 产生量 t/a; 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 收集效率; 处理效率; 排放形式; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放标准. 投料; 颗粒物; 1.138; 1.678; 2000; 79.0; 116.5; 90; 99; 有组织; 0.015; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 粉碎包装; 0.54; 37.5; 90. 喷雾干燥; 24.832; 9000; 383.2; 100; 95; 1.242; 19.2. 污水处理车间; 氨; /; 20000; /; 95; 90; 0.002; 0.016; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 硫化氢; /; /; 0.00004; 0.0003. 臭气浓度; /; /; /; /. 无组织排放; 颗粒物; 0.168; /; /; -; -; 无组织; 0.168; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 氨; 0.001; /; /; 0.001; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级标准. 硫化氢; 0.00002; /; /; 0.00002; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /. 排放量合计; 颗粒物：1.425t/a；氨：0.003t/a；硫化氢0.00006。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4-5 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放 高度（m）; 排气筒 内径（m）; 排气 温度（℃）; 排放口 类型. 经度°; 纬度°. 甘氨酸螯合物一车间排气筒; DA028; 114.6727; 37.9629; 25; 0.5; 常温; 一般排放口. 污水处理车间排气筒; DA010; 114.6766; 37.9645; 15; 1.2; 常温; 主要排放口. 3、非正常工况 非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。本项目非正常状况主要为废气治理设施出现故障，导致废气处理效率降低引起污染物排放发生变化。项目废气治理设施发生故障影响最大的为水洗塔+酸洗塔和布袋除尘器装置发生故障，导致废气无除效率，颗粒物浓度去除效率降至0，类比同类企业，废气治理设施的故障发生频次≤1次/年，持续时间≤30min；当发现废气治理设施出现故障时，通过关闭电源，待废气治理设施恢复正常运行后再进行生产。本项目非正常工况下污染物排放情况见表4-6。 ## 表 4-6 非正常排放污染排放源强一览表 污染源; 非正常工况; 污染物; 持续时间（min）; 废气排放量（m3/h）; 效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 发生频次（次/a）. DA028; 水洗塔+碱洗塔和布袋除尘器装置故障; 颗粒物; 30; 11000; 0; 332.6; 3.659; 0.002; 1. ## 非正常排放属短时排放，本评价要求建设单位应采取以下措施，严格控制废气非正常排放： ## ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ## ②定期检修布袋除尘器装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放。 ## ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 ## 4、废气污染治理设施可行性 ## 本项目废气按产污工况分质分治、分类选型：投料、粉碎、包装工序产生常温干式粉尘，颗粒物干燥无水汽、无黏结性，选用布袋除尘器收集处理；喷雾干燥尾气具备高温高湿、饱和水汽易结露、粉尘水溶性强的特点，布袋滤料遇湿易糊袋堵塞，无法稳定运行，因此干燥尾气选用水喷淋+ 碱喷淋两级湿法处理。以上废气经处理后颗粒物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，实现稳定达标排放。 ## 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），布袋除尘器、喷淋系统均为该行业粉尘治理推荐可行技术。对照2025年生态环境部发布的《国家污染防治技术指导目录》等相关政策，本项目喷雾干燥废气满足高温高湿、水溶性粉尘豁免条款，湿式喷淋不受限制。 ## 综上，项目干式颗粒物配套布袋除尘、喷雾干燥尾气采用水喷淋 + 碱喷淋治理，属于规范可行技术。 ## 5、自行检测要求 ## 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）中相关要求，制定本项目的监测计划和工作方案。本项目投入运行后，各污染源监测指标、监测频率情况见表4-7。 ## 表 4-7 废气监测要求一览表 污染类型; 排放源; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 废气; 甘氨酸螯合物一车间废气排气筒; 投料、粉碎包装废气处理装置出口; 颗粒物; 1次/半年. 喷雾干燥废气处理装置出口; 颗粒物; 1次/半年. 污水处理站废气排气筒; 废气处理装置出口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季. 厂界下风向无组织排放; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季. ## 6、废气排放环境影响结论 ## 项目所在区域环境质量现状O3日最大8小时平均第90百分位数、PM10、PM2.5超标，其他污染物达标，总体为不达标区。为最大限度地降低环境影响，本项目针对各环节产生的废气污染物采取了有效的收集治理措施。根据源强核算结果，项目排放的污染物均满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。综上，本项目废气排放的环境影响是可接受的。 ## （二）废水 ## 1、废水产生及排放情况 ## 本项目新增废水主要为生产废水，包括软水制备废水、生产废水、设备冲洗废水、废气治理系统废水、循环冷却系统排水和车间地面冲洗废水。现有工程污水处理站进口监测数据见监测报告（乐新检测YS20250307）。 ## 本项目废水利用厂内综合污水处理站处理，处理能力为1600m3/d，现有工程实际全厂排水量为924.32m3/d，尚有675.68m3/d处理余量，因此，现有工程污水处理站有能力可满足本项目。 厂综合污水处理站采用“调节池＋初沉池+水解酸化池＋水解酸化池沉淀池+好氧池+一级沉淀池+二级水解酸化池+二级接触氧化池+二级沉淀沉池+混凝气浮”处理工艺。污水处理站的进、出水指标见表4-8。 ## 表 4-8 污水处理站进、出水指标 单位：mg/L） 污染物 类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮 （以N计）; 石油类. 进水指标; 7~9; 5000; -; -; 300; 500; -. 出水指标; 6~9; 500; 180; 200; 48; 70; 20. 废水中主要污染物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并同时满足石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求。 本项目建成后，全厂废水排放情况一览表见表4-9，废水排放口情况见表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 表 4-9 项目建成后全厂废水污染物排放情况一览表 产排污环节; 新增废水排放量m3/d; 主要污染因子; 产生浓度mg/L; 新增废水混合水质mg/L; 现有工程废水进口监测情况mg/L; 现有排水量m3/d; 项目建成后全厂废水进口水质mg/L; 治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 处理能力m3/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术. 软水制备废水; 0.96; COD; 35; pH：5-6 COD：4267 BOD5：2710 氨氮：255 SS：503; pH：8 COD：2020 BOD5：770 氨氮：110 SS：192 石油类：1.56 总锌：0.409 总磷：3.11 总氮：151 甲醛：1.31 总铜：ND AOX：0.00174 氟化物：0.98; 924.32; pH：8 COD：2070 BOD5：781氨氮：111 SS：194 石油类：1.55 总锌：0.41 总磷：3.09 总氮：150 甲醛：1.30 总铜：ND AOX：0.0017 氟化物：0.97; 1600; 调节池＋初沉池+水解酸化池＋水解酸化池沉淀池+好氧池+一级沉淀池+二级水解酸化池+二级接触氧化池+二级沉淀沉池+混凝气浮; COD：96.2 BOD5：96.2 氨氮：98.1 SS：93.8 石油类：64.1 总锌：29.1总磷：61.1 总氮：80 甲醛：89.3 总铜：88 AOX：77.5 氟化物：53.1; 是; pH：8 COD：77.3 BOD5：29.7 氨氮：2.11 SS：12.0 石油类：0.56 总锌：0.288 总磷：1.2 总氮：30.1 甲醛：0.140 总铜：ND AOX：0.0004 氟化物：0.457; COD：21.552 BOD5：8.283 氨氮：0.588 SS：3.352 石油类：0.155 总锌：0.080 总磷：0.335 总氮：8.374 甲醛：0.039 总铜：0 AOX：0.0001 氟化物：0.127. SS; 30. 废气治理系统废水; 2.40; pH; 4.0. COD; 9000. SS; 1000. 氨氮; 500. BOD5; 6150. 设备冲洗废水; 0.40; pH; 6-7. SS; 400. COD; 150. BOD5; 300. 氨氮; 500. 循环冷却水系统排水; 1.73; COD; 1000. SS; 100. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 表 4-10 废水排放口情况 排放口名称; 编号; 类型; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放标准; 污染物种类; 浓度限值/mg/L. 废水总排口; DW001; 一般排放口; 东经114°40′34.86″ 北纬37°57′52.45″; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; 石家庄石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）; 满足《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4三级标准并同时满足石家庄良村南污水处理厂进水水质要求; pH; 6-9. COD; 500. BOD5; 180. SS; 200. 氨氮; 48. 总氮; 70. 石油类; 20. 2、废水排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）的可行性 石家庄良村南污水处理厂项目环评报告书于2011年6月由石家庄市环境保护局批复（石环保[2011]274号），并于2013年9月开始试运行。目前石家庄良村南污水处理厂运行单位为石家庄高新区循化环境水务有限公司。 良村南污水处理厂位于藁城区丘头镇丽阳村北，汪洋沟北侧，新赵公路以西，占地110亩，处理能力为5万m³/d，现状实际运行能力3万m3/d，该污水处理厂进水水质具体要求：COD≤500mg/L，BOD5≤180mg/L，SS≤200mg/L，NH3-N≤48mg/L，总磷≤3mg/L，总氮≤40mg/L；出水水质具体要求：COD≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤2.0mg/L，总磷≤0.4mg/L，总氮≤15mg/L。处理工艺采用“预处理+水解酸化池+脱氮除磷生物池+二沉池+混凝气浮池+高级催化氧化站+曝气生物滤池+紫外消毒池”，经处理后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）相应标准要求（COD≤40mg/L，氨氮≤2.0mg/L），部分废水经再生水处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应标准后回用，剩余部分排入汪洋沟。 本项目所在位置位于石家庄石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）收水范围内，且项目所在位置污水管网已铺设完成并投入使用。本项目废水经厂综合污水处理站处理后，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4三级标准并同时满足石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进水水质要求：pH 6-9、COD 500mg/L、BOD5180mg/L、SS 200mg/L、氨氮48mg/L、TN 70mg/L、石油类20mg/L。 石家庄良村南污水处理厂日处理污水能力为5万吨，目前尚有2万吨余量，本项目新增废水排放量5.49m3/d，有能力接纳并处理本项目的排水。且项目废水经厂综合污水处理站处理后，经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，不会对其正常运行造成影响。 3、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）中相关要求，本项目废水污染物排放监测项目及频率见下表。 ## 表 4-11 项目废水污染物排放监测项目及频率 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废水; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮; 污水处理站进、出口; 自动监测. 总氮、悬浮物; 1次/月. 五日生化需氧量; 1次/季. ## （三）噪声 ## 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，针对室内噪声源采用选用低噪声设备、墙体隔音等防治措施，室外风机设置隔声罩，采取以上相关措施后，约降噪15-20dB（A）。根据所提供的参数及类比调查的结果，以厂区西南角为坐标原点，项目噪声源噪声参数见表4-12、表4-13。本项目噪声主要为各种泵类设备在运行中产生的噪声，声级值在75~90dB（A）之间。项目通过选用低噪声设备，并通过基础减振、厂房隔声、定期检修等措施保证设备正常运行，控制不正常高噪声产生，降低噪声对周围声环境的影响。主要噪声源及治理措施见下表。 表 4-12 本项目新增室内噪声源参数一览表 序号; 污染源名称; 数量（台）; 源强dB（A）; 治理措施; 空间相对位置/m（x，y，z）; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 去离子水泵; 1; 75; 选用低噪声设备+厂房隔声; （34.3，229.1，1）; 4.1; 61.1; 昼间、夜间; 20; 35.1; 1. 2; 离心机; 1; 80; （33.1，229.6，1）; 4.6; 65.9; 昼间、夜间; 20; 39.9; 1. 3; 料液泵; 1; 80; （33.0，228.7，1）; 3.7; 66.3; 昼间、夜间; 20; 40.3; 1. 4; 喷雾干燥系统; 1; 90; （27.9，229.4，1）; 4.4; 76.0; 昼间、夜间; 20; 50.0; 1. 5; 粉碎机; 1; 90; （40.3，231.3，1）; 6.4; 75.5; 昼间、夜间; 20; 49.5; 1. 表 4-12 本项目淘汰室内噪声源参数一览表 序号; 污染源名称; 数量（台）; 源强dB（A）; 治理措施; 空间相对位置/m（x，y，z）; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 去离子水泵; 1; 75; 选用低噪声设备+厂房隔声; （28.6，226.4，1）; 1.3; 68.4; 昼间、夜间; 20; 42.4; 1. 2; 离心机; 1; 80; （28.5，228.0，1）; 2.5; 67.6; 昼间、夜间; 20; 41.6; 1. 3; 料液泵; 1; 80; （27.8，227.1，1）; 2.1; 68.3; 昼间、夜间; 20; 42.3; 1. 4; 喷雾干燥系统; 1; 85; （25.7，226.6，1）; 1.3; 78.4; 昼间、夜间; 20; 52.4; 1. 5; 粉碎机; 1; 85; （33.6，227.0，1）; 5.6; 70.6; 昼间、夜间; 20; 44.6; 1. 表 4-13 本项目新增室外噪声源参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X，Y，Z. 1; 除尘风机; 2000m3/h; （33.4，223.5，1）; 80; 安装消声器衰减20dB（A）; 昼间、夜间. 2; 尾气风机; 9000m3/h; （29.7，223.6，1）; 90. 3; 水洗循环泵; /; （30.3，223.6，1）; 80. 4; 酸洗循环泵; /; （35.2，223.6，1）; 80. 5; 空气加热系统鼓风机; /; （29.5，223.6，1）; 90. 表 4-13 本项目淘汰室外噪声源参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X，Y，Z. 1; 尾气风机; /; （17.7，223.6，1）; 80; 安装消声器衰减20dB（A）; 昼间、夜间. 2; 水洗循环泵; /; （20.1，221.9，1）; 80. 3; 酸洗循环泵; /; （19.6，221.9，1）; 80. 4; 空气加热系统鼓风机; /; （29.5，223.6，1）; 85. 2、评价范围 本项目噪声评价范围为厂界外1m。 3、预测模式 （1）户外声传播衰减 包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的预测模式根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，公式如下： 采用点声源衰减模式： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc———指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）几何发散引起的衰减（Adiv） 本评价只考虑几何发散引起的衰减。无指向性点声源几何发散衰减计算公式为： 其中：Lp（r）------距声源r处的A声级，dB（A）； Lp（r0）-----参考位置r0（1m）处的A声级，dB（A）； r-----声源距离测点处的距离，m。 （3）叠加计算总声压级 关心点上受到多个声源的影响叠加，多源叠加总声压级计算公式如下： 其中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模型。项目建设完成后噪声预测结果如下： 表 4-14 噪声预测结果一览表 监测点; 预测时段; 本项目新增贡献值dB（A）; 本项目淘汰贡献值dB（A）; 现有工程现状监测值dB（A）; 在建工程贡献值dB（A）; 叠加预测值dB（A）; 评价标准dB（A）; 评价结果. 北厂界; 昼间; 29.4; 25.2; 60; 34.1; 60.0; 65; 达标. 夜间; 29.4; 25.2; 51; 34.1; 51.1; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 55.4; 51.3; 56; 14.6; 57.9; 65; 达标. 夜间; 55.4; 51.3; 52; 14.6; 55.7; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 30.9; 24.7; 55; 16.5; 55.0; 65; 达标. 夜间; 30.9; 24.7; 47; 16.5; 47.1; 55; 达标. 东厂界; 昼间; 28.8; 23.3; 60; 23.3; 60.0; 65; 达标. 夜间; 28.8; 23.3; 51; 23.3; 51.0; 55; 达标. 注：因东厂界紧邻企业不具备监测条件，现状监测值以另三个厂界的最大值计。 由上表可以看出，厂界贡献满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，对本项目噪声的日常监测要求详见表4-15。 表 4-15 声环境监测计划一览表 类别; 污染源; 监测 项目; 监测 点位; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 设备噪声; 等效A声级、最大声级; 厂界外1m处; 每季一次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准. （四）固体废物 本项目不新增人员，不新增生活垃圾产生量。产生的固体废物主要为废包装袋、废反渗透膜、废布袋、污水站污泥、废润滑油及废润滑油桶。其中，企业进行污水处理站污泥的危废鉴定工作，经鉴定污泥属于一般固废，鉴别报告及专家意见见附件。鉴于本项目所用原辅料现有工程均使用，且污水处理站生产工艺均不发生变化，因此本次污泥按一般工业固体废物管理。除尘灰产生即回用，不经过贮存或堆积，现场直接返回原生产过程，不作为固体废物管理，不纳入一般工业固体废物统计。 （1）一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为废包装袋、废反渗透膜、废布袋、污泥。 废包装：原辅料脱包装过程废包装材料，根据原辅材料年用量、单袋净重、包装损耗率核算；本项目原辅材料总用量约284.5t/a，单袋/箱平均净重25 kg，包装损耗率按0.1% 计，核算得废包装袋产生量约为0.28t/a，统一收集后外售。 废反渗透膜：纯水制备时会产生废反渗透膜，本项目纯水使用量1380t/a，根据设备厂家技术手册废反渗透膜产生量约为0.2t/a，统一收集后外售。 废布袋：袋除尘器滤袋老化、破损定期更换产生。根据设备厂家技术手册，本项目布袋除尘器滤袋年消耗100条，单条滤袋重量约0.5kg；则废布袋年产生量为0.05t/a，统一收集后外售。 污泥：本项目新增废水量5.49m3/d，增加污泥量公式为：平均进水COD浓度（换算成吨/m3）×日新增水量×0.7×0.3（折干污泥量）×300天；新增废水平均进水COD浓度值约为4267mg/L，则新增产生污泥1.48t/a，经吨包收集后，暂存于厂内一般固废库，定期交有利用能力的单位处置后综合利用。 （2）危险废物 危险废物包括：设备维护过程中使用润滑油产生的废润滑油及废润滑油桶。 废润滑油：本项目设备规模小，润滑油总消耗量约 0.05 t/a，按行业常规损耗/更换率20%核算，设备维护废润滑油产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 废润滑油桶：为润滑油包装容器，规格20kg/桶。结合润滑油年消耗量0.05 t/a，全年产生废油桶约3只，单只桶重约0.7kg，合计产生量约为0.002 t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废润滑油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 本项目危废产生及处置情况详见下表。 表 4-16 本项目固体废物产生及处理情况 固体废物名称; 种类; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要有害 成分; 产废 周期; 危废 特征; 处置 措施. 废包装袋; 一般固废; /; 900-005-S17; 0.28; 原辅料脱包装; 固态; /; 每天; /; 统一收集后外售. 废反渗透膜; 900-009-S59; 0.2; 纯水制备; 固态; /; 每周; /; 统一收集后外售. 废布袋; 900-009-S59; 0.05; 布袋除尘器; 固态; /; 每年; /; 统一收集后外售. 污泥; /; 0.23; 污水处理; 固态; 污泥; 1次/批; /; 定期交有利用能力的单位处置后综合利用. 废润滑油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.01; 设备维护; 液态; 润滑油; 每周; T，I; 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位处理. 废润滑油桶; 900-249-08; 0.002; 设备维护; 固态; 润滑油. 本项目利用现有危废暂存间1座，位于厂内中部，建筑面积为216m2，最大暂存量345t，现有工程危废暂存量为80t，余量够本项目使用。危废储存周期最长1年。 危废暂存间情况详见下表。 表 4-17 危险废物暂存间基本情况表 序号; 贮存场 所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 转运周期. 1; 危废暂存间; 氯乙酸内包装; HW49; 900-041-49; 厂内中部; 216m2; 袋装; 2t; 3个月. 2; 在线监测废试剂; HW49; 900-047-49; 桶装; 2t; 12个月. 3; 废矿物油; HW08; 900-219-08; 桶装; 10t; 12个月. 4; 废润滑油; 900-217-08; 桶装; 2t; 12个月. 5; 废气处理设施废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 15t; 3个月. 6; 实验室废液、废试剂（含未按实验室管理的清洗试剂包装物、容器）; HW49; 900-047-49; 桶装; 5t; 3个月. 7; 实验室废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 袋装、箱装; 3t; 3个月. 8; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 袋装; 2t; 12个月. 9; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; 3个月. 10; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 1t; 3个月. 11; 纤维过滤棉; HW49; 900-039-49; 袋装; 1t; 12个月. 12; 生产工艺脱色废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 20t; 3个月. 本项目产生的危险废物采用密闭容器分类、分区储存于危废暂存间内，并严格台账记录，定期委托有资质单位进行处理。危险废物产生后及时由专用车辆运至处置单位处理，减少在厂区暂存的时间，满足危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 综上所述，本项目所产固废按照不同性质进行了分类处置，处置措施有效可行，因此本项目所产固废在处置过程中不会对区域环境产生影响。 （2）危废贮存场所 石家庄东华金龙化工有限公司危废暂存间位于厂内中部，建筑面积为216m2；危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，危废暂存间能够容纳所产危险废物。 危废间外墙±0.000m以下采用混凝土实心砖水泥砂浆砌筑，±0.0m-1.2m采用加气混凝土砌块混合水泥砂浆砌筑；1.2m以上采用玻纤镁质凝胶防火板墙体。坡屋面用玻纤镁质凝胶防火防腐板屋面，危废间内按照危废类别不同进行区域划分，采用内隔墙隔开。危废间设置双锁，由双人进行管理。门口张贴标准规范的危废标识和危废信息板。危废间内张贴《危险废物管理制度》，各危废分区张贴标准规范的危废信息板。此外危废间内设置围堰、收集池、事故倒排沟等环境风险应急设施。 危废间底部高于地下水最高水位，基础已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行了防渗处理（自上而下）-5mm环氧砂浆面层，下铺1.0mm环氧玻璃钢隔离层；0.15mm环氧打底料2道；150mmC30细石混凝土垫层，内配单层，φ8钢筋网；铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2×2mm厚高密度聚氯乙烯膜上、下，土工织物膨润土垫）；150mm3:7灰土；素土夯实，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 ③环境影响分析 本项目所产危废暂存于产内现有危废暂存间内。危废在危废暂存间内暂存采用专门密闭容器储存，危废暂存间设置有专人进行管理，危险废物产生、处置、转运建立台账记录；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，危废暂存间做到四防（防雨、防风、防晒、防渗漏），避免污染物泄漏，污染环境。 在全面落实上述措施后，项目危废可全部妥善得到暂存和无害化处置，因此不会对环境产生影响。 （3）运输过程环境影响 项目所产危险废物从产生危废的环节运输到危废暂存间的过程中采用密闭桶装收集运输，不得散装，转移过程避免危废散落、泄漏引起的环境影响。在项目危险废物运至有资质单位处置的运输过程中，优化运输路线，最大限度避开沿线环境敏感点，由专业具有资质的运输单位运输，以减少对环境敏感点环境影响。在全面落实上述措施后，项目所产危废运输过程不会对环境产生影响。 通过采取以上固体废物处置措施，可实现全部固废妥善处置，对区域环境不会产生明显不利影响。 （五）地下水、土壤 项目环境影响类型为“污染影响型”，项目废气主要为颗粒物、氨、硫化氢，无重金属，不涉及大气沉降影响。项目生产废水排入厂综合污水处理站处理，处理达标后经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，不外排，不涉及地面漫流影响；评价要求项目单位采取防渗措施，切断污染物进入地下水和土壤环境的途径。 为预防项目生产中污染物可能对地下水和土壤造成污染影响，本项目所涉及的生产区防渗分区识别情况见下表： 表 4-18 防渗分区识别 序号; 类别; 区域; 防渗要求; 备注. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 依托现有. 甘氨酸螯合物一车间地面; 依托现有. 重点防渗区：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗技术要求，重点防渗层的防渗性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。本评价要求项目危废暂存间，甘氨酸螯合物一车间地面采取重点防渗措施， 综上，本项目对可能产生的土壤、地下水污染途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和管理的前提下，可有效防止土壤、地下水污染情况的发生，因此项目不会对区域土壤及地下水环境产生明显影响。 （六）生态环境影响分析 项目用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 （七）环境风险 项目主要物料风险识别范围包括：主要为原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据项目工程分析可知，本项目20%硫酸依托厂区螯合物一车间现有储罐，不新增储存量，所以本项目涉及的危险物质为废润滑油。本项目物料的年用量、危废暂存量均小于临界量，由下表可知，Q值均远小于1，本项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 本项目所涉及的突发环境事件风险物质临界量及最大储存量见下表。 表 4-19本项目危险源一览表 序号; 危险物质; 最大储量（t）; 临界量（t）; Q值; 分布位置. 1; 废润滑油; 1; 2500; 0.0004; 危废暂存间. 2; 废润滑油桶; 1; 50; 0.02; 危废暂存间. 合计; 0.0204; --. 由上表可知，Q<1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目废润滑油暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 2、影响途径 危险物质存在的主要事故类型为：储存包装破损或使用过程中渗漏，对大气环境、水环境、土壤环境产生影响；以及物料泄漏或遇明火发生火灾引发的伴生/次生污染物对大气环境、水环境、土壤环境产生影响。 表 4-20本项目环境风向及环境影响途径识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废润滑油; 泄漏; 大气环境、水环境、土壤环境. 2; 危废暂存间; 废润滑油; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气环境、水环境、土壤环境. 3、环境风险防范措施 （1）防范措施 ①桶装物料存放在专用位置处，并设置围堰或托盘，容积不小于单个容器最大储存量；储存区地面采用耐腐蚀硬化处理，贮存必要的沙土等堵漏物资，以防物料泄漏时的应急处理之需。 ②物料贮存场所设置安全标准。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。 ④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。 ⑤危废暂存间液态危废存在泄漏风险，建设单位应根据标准要求，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于液态危废贮存桶的最大储量，并需设置危险废物泄漏液及渗滤液导排管网及收集池（或收集槽）。 ⑥危险废物运输过程中应采取密闭、捆扎等措施，严防振动、撞击、摩擦和倾倒。 ⑦厂区严禁违规动火，按规范配备灭火器、消防沙等消防器材；划分禁烟禁火区域，加强员工安全操作培训。 （2）泄漏事故处理应急要求 为了在重大事故发生后能够及时予以控制，防止事故蔓延扩大，有效地组织抢险和救助，单位应对已初步确认的危险场所和部位进行重大事故危险源的评估，对所有被认定的重大危险源，事先进行重大事故后果的定量预测。估计在重大事故发生后的状态，人员伤亡情况，建筑物破坏，设备损坏程度，以及物料泄漏可能引起的有毒、有害物质扩散对本单位及周边地区可能造成的危害程度的预测。根据预测，制定事故应急救援预案，组织训练抢险队伍和准备必要的救助物资和器材，以便在事故发生后，迅速有效地采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。项目应急预案重点如下： ①液体试剂泄漏事故处理应急处置措施 a.安全防护措施：避免一切接触。 b.现场控制：隔离泄漏污染区，周围设标志，防止扩散，疏散人员撤离危险区域。切断泄漏源，防止进入下水道。 c.泄漏处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，应急处理人员用砂土等物质进行混合，收集后运至废物处置场所安全处置。 ②危废暂存间泄漏应急处置措施 a.安全防护措施：避免一切直接接触。 b.现场控制：隔离泄漏污染区，周围设标志，防止扩散，疏散人员撤离危险区域。应急处理人员用砂土混合泄漏的液态危险废物，防止进入下水道。 c.泄漏处置：发生容器破裂或泄漏情况，马上更换破损容器，将泄漏的物料收集到密闭容器内，暂存于危废暂存间，并委托有资质单位处置。 （3）火灾引发伴生/次生污染物排放事故处理应急要求 火灾事故发生后，燃烧会产生一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCs等伴生/次生污染物；同时产生大量含油等污染物的消防废水，若处置不当，将对大气、地表水、土壤及地下水造成严重污染。为有效控制火灾事故及其次生环境影响，应急要求如下： ① 火灾事故现场应急处置措施 a. 安全防护措施：灭火人员必须佩戴防毒面具、防护手套、防护靴等个人防护装备，避免吸入有毒烟气、接触高温及腐蚀性物质。 b. 现场控制与灭火：立即切断火源、电源，划定警戒区域，疏散无关人员至上风向安全地带；使用干粉灭火器、消防沙等合适灭火剂灭火，避免使用直流水冲击导致火势扩散或油品飞溅。 ② 消防废水（次生污染）应急处置措施 a. 截流收集：迅速关闭雨水排口阀门，启动应急切换系统，将消防废水全部导入事故应急池，严禁未经处理外排。 b. 防渗与拦截：在事故区域周边设置围挡、防渗沟，防止消防废水漫流渗入土壤及地下水；对泄漏至地面的污染物用砂土吸附收集。 c. 后续处置：应急池内的消防废水，排入厂区污水处理站进行处理，达标后排放。 4、突发环境事件应急预案 本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。公司应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，结合本项目生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的突发环境事件应急预案，预案应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容，并应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。以便在事故发生后，迅速有效地采取应急措施，在短时间内使事故得到有效控制。 5、环境风险评价结论 本项目涉及的危险废物暂存于危废暂存间内。上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容。 （九）环境管理要求 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 1、环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内进行排污申报。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 2、排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到： a.建设规范化排污口建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b.设立标志牌 废气排放口; 噪声排放源; 废水排放口; 一般固体废物. 图 4-4 环境保护图形标志—排放口（源） 环境保护图形标志—排放口（源）的形状及颜色见下表。 表 4-20 标志的形状及颜色说明 名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. c.危废暂存间标识要求 由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定要求，危废暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表 4-21 危险废物标识要求 名称; 作用; 设置位置; 样式. 危险废物贮存设施标志; 用于显示危险废物贮存设施的位置; 危险废物贮存设施入口处的墙壁或栏杆等显著位置设置. 危险废物贮存分区标志; 用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况，以避免潜在环境危害; 危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置. 危险废物标签; 设置在危险废物容器或包装物上，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害; 箱类包装粘贴于包装端面或侧面，袋类包装粘贴于包装明显处；桶类包装粘贴于桶身或桶盖；其他包装粘贴于明显处. （十）污染物排放清单 项目建成后，全厂污染物排放情况见下表。 表 4-22 本项目完成后三本账分析 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程实际排放量; 本项目预测污染物排放量; 本项目以新带老削减量; 在建工程排放量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量. 废气; 二氧化硫; 0.155; 0; 0; 0; 0.155; 0. 氮氧化物; 0.000; 0; 0; 0; 0.000; 0. 甲醇; 2.474; 0; 0; 0; 2.474; 0. 氨; 0.848; 0.003; 0.002; -0.009; 0.840; -0.008. 甲醛; 1.290; 0; 0; 0; 1.290; 0. 非甲烷总烃; 6.529; 0; 0; -0.029; 6.500; -0.029. 颗粒物; 1.211; 1.425; 0.355; 0; 2.281; +1.070. 硫化氢; 0.189; 0.00006; 0.00003; 0; 0.189; +0.00003. 氯化氢; 1.977; 0; 0; 0; 1.977; 0. 氯气; 0.000; 0; 0; 0; 0.000; 0. 废水; COD; 13.310; 0.220; 0.093; -0.003; 13.434; +0.124. 氨氮; 0.721; 0.006; 0.002; 0; 0.725; +0.004. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 甘氨酸螯合物一车间排气筒DA028 | 投料、粉碎、包装工序 | 颗粒物 | 集气罩+软帘收集+布袋除尘器 | 1根25m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1浓度限值 |
|  |  | 喷雾干燥工序 |  | 密闭管道收集+水洗塔+酸洗塔 |  |  |
|  | 污水处理站排气筒DA010 | 氨 |  | 经水吸收+恒温多级生物滤池装置+1根15m排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 |  | 车间密闭，加强管理 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 氨 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总氮、石油类 |  | 生产废水排入厂综合污水处理站处理达标后，经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足良村南污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 风机泵等设备 | Leq（A） |  | 采取基础减振、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / |  | / |
| 固体废物 | 一般固废：废包装、废反渗透膜、废布袋统一收集后外售，除尘灰回用于生产，污泥定期交有利用能力的单位处置后综合利用。 危险废物：废润滑油、废润滑油桶，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①废气主要为颗粒物、氨，无重金属，不涉及大气沉降影响。 ②生产废水排入厂综合污水处理站处理，处理达标后经园区污水管网排入石家庄高新区循化环境水务有限公司（良村南污水处理厂）进一步处理，不外排，不涉及地面漫流影响； ③甘氨酸螯合物一车间地面设置防渗措施； 采取以上措施后，项目建设不会对土壤及地下水产生影响。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①桶装物料存放在专用位置处，并设置围堰或托盘，容积不小于单个容器最大储存量；储存区地面采用耐腐蚀硬化处理，贮存必要的沙土等堵漏物资，以防物料泄漏时的应急处理之需。 ②物料贮存场所设置安全标准。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。 ④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。 ⑤危废间液态危废存在泄漏风险，建设单位应根据标准要求，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于液态危废贮存桶的最大储量，并需设置危险废物泄漏液及渗滤液导排管网及收集池（或收集槽）。 ⑥危险废物转移至危废间采用专用的工具，危险废物转移需填写《危险废物转移记录表》，严格控制危险废物流向。 ⑦危险废物运输过程中应采取密闭、捆扎等措施，严防振动、撞击、摩擦和倾倒。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照监测计划实施定期检测； ②严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设检测孔及监测平台，设排污口标示牌，建立规范化排污口档案； ③本项目建成后及时更新应急预案并备案； ④进行日常信息公开。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目位于石家庄高新区化工中路100号石家庄东华金龙化工有限公司厂区内，项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和生态环境分区管控要求；项目施工期和运营期采取有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，在认真落实各项环保措施的条件下，环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.155 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 1.211 | 81.435 | 0 | 1.425 | 0.355 | 2.281 | +1.07 |
|  | 非甲烷总烃 | 6.529 | 122.95 | -0.029 | 0 | 0 | 6.5 | -0.029 |
|  | 甲醇 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 0 |
|  | 氨 | 0.848 | 0 | -0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.849 | +0.001 |
|  | 甲醛 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.189 | 0 | 0 | 0.00006 | 0.00003 | 0.189 | +0.00003 |
|  | 氯化氢 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 |
| 废水 | COD | 13.310 | 54.595 | -0.003 | 0.22 | 0.093 | 13.434 | +0.124 |
|  | 氨氮 | 0.721 | 5.887 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.725 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 500 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 501.48 | +1.48 |
|  | 生产工艺脱色废活性炭（精制脱色工序） | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
|  | 废外包装材料 | 20.5 | 0 | 0 | 0.28 | 0.045 | 20.735 | +0.235 |
|  | 废反渗透膜 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | +0.17 |
|  | 废布袋 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.24 | +0.04 |
|  | 除尘灰 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 危险废物 | 氯乙酸内包装 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 在线监测废试剂 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 |
|  | 废矿物油 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
|  | 废润滑油 | 1.51 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | 1.518 | +0.008 |
|  | 废润滑油桶 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | +0.001 |
|  | 废气处理设施废活性炭 | 52 | 0 | -0.168 | 0 | 0 | 51.832 | -0.168 |
|  | 实验室废液、废试剂（含未按实验室管理的清洗试剂包装物、容器） | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 |
|  | 废铅酸蓄电池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废油漆桶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废切削液 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 纤维过滤棉 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
|  | 生产工艺脱色废活性炭（新工艺氨基乙酸车间工序） | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。